DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T XXX—2019

茶叶色选机

（征求意见稿）

联系人：李仿舟 手机：13866118846 邮箱：924905915@qq.com

2019- XX - XX发布

2019-0X-0X实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　基本要求	1

3.1　需补充提供的文件资料	1

3.2　样机确定	1

3.3　生产量和销售量	1

3.4　机型划分和涵盖机型认可条件	1

3.5　参数准确度及仪器设备	1

4　初次鉴定	2

4.1　一致性检查	2

4.2　安全性评价	2

4.3　适用性评价	3

4.4　可靠性评价	5

4.5　综合判定规则	6

5　产品变更	7

附录A（规范性附录）产品规格表	8

附录B（规范性附录）用户意见调查记录表	9

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站、四川省农业机械鉴定站、山东省农业机械试验鉴定站

本大纲主要起草人：

茶叶色选机

- 范围

本大纲规定了茶叶色选机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于茶叶色选机（以下简称色选机）推广鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 16798 食品安全卫生

GB 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 24344 工业机械电气设备 耐压试验规范

JB/T 12834　茶叶色选机

- 基本要求

3.1需补充提供的文件资料

在申请时提交材料的基础上，规定制造商需补充提供的材料。一般包括：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c)用户信息至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、整机编号、出厂日期、购买日期信息，用户数量为5户，提供的用户作业时间为60h以上。

d）与茶叶直接接触的零部件材料的无毒无害承诺书；

以上材料需加盖制造商公章，涵盖机型提供a）、b）项材料。

- 注：被调查用户所使用的机型为申请推广鉴定产品的机型。

3.2样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，由鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台（在使用现场获取样品不受此限制），抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时，每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台。

3.3生产量和销售量

初次申请推广鉴定的的生产量不少于10台；销售量不少于5台。涵盖机型的产销量不做要求。

- 3.4  机型划分和涵盖认可条件

对传感器型式、结构型式、色选次数、层数、单块板执行单元数相同的茶叶色选机进行涵盖，根据执行单元数量按表1划分鉴定单元。

- 涵盖机型划分表

| 型式 | 执行单元总数（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单层机 | ≤130 | ＞130 | - |
| 双层机 | ≤300 | 300-1000 | ＞1000 |
| 多层机 | ≤1200 | ＞1200 | - |
| 备注 | 1.对单层机执行单元总数大于130个，双层机大于1000个，多层机大于1200个的机型不进行单元涵盖； 2.对鉴定单元进行推广鉴定时，申报鉴定单元内执行单元总数最大的机型为主机型，涵盖机型只加作产品一致性检查。超出鉴定单元涵盖范围的不做涵盖。 |  |  |

3.5参数准确度及仪器设备

被测参数测量范围和准确度要求见表2，选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 2 | 风速 | 0m/s-10 m/s | 0.1 m/s |
| 3 | 温度 | 0℃～50℃ | 1℃ |
| 4 | 环境湿度 | 0%～100% | 5% |
| 5 | 质量 | 0g～2000g | 0.01g |
| 6 | 电阻 | 0MΩ～500MΩ | 10级 |
| 7 | 电压 | 1.000kV-5.000kV | 5% |

- 初次鉴定

4.1一致性检查

- 4.1.1检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表（见附录A）的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格一致。对照产品规格表（见附录A）的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。产品规格表中一致性检查项目以外的项目，由企业申明和负责。主机型和涵盖机型均应进行一致性检查。

- 4.1.2判定规则

- 一致性检查的全部项目的结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。涵盖机型一致性检查满足要求的，准予涵盖；否则，不予涵盖。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 项 目 |  |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 3 | 结构型式 | 单层£双层□多层（ 层）□ |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 溜板□履带式£复合式（ ）£ |  |  |  |
| 4 | 色选次数（成品茶） |  |  | 一致 | 核对 |
| 5 | 总执行单元数 |  |  | 一致 | 核对 |
| 6 | 单块板的执行单元数 |  |  | 一致 | 核对 |
| 7 | 额定功率 |  | 电器 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 电机 |  |  |
| 8 | 传感器型式：光电£黑白线阵CCD£彩色线阵CCD£彩色面阵CCD□红外传感器£复合传感器□其它£ |  |  | 一致 | 核对 |

4.2安全性评价

- 4.2.1安全性能+

- 4.2.1.1网电源中带电部件与外壳的绝缘电阻不小于20MΩ；

- 4.2.1.2网电源中带电部件与外壳之间，能承受交流1000V的试验电压，应无闪络或击穿，应符合GB/T 24344的要求。

- 4.2.2安全防护

- 4.2.2.1色选机的金属构件上必须有接地点，与接地点相连接的保护接地导线的截面积不小于1.5mm2；

- 4.2.2.2对操作人员可能触及到的外露旋转部件，应设置安全防护装置。安全防护装置和安全距离应符合GB 23821的规定。

- 4.2.3安全信息

- 4.2.3.1对可能造成人身伤害的危险运动件如：振动器、提升装置等，应有符合GB 10396规定的安全标志。

4.2.3.2 使用说明书中应有安全注意事项、产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中重现。

- 4.2.4判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

- 4.3适用性评价

- 4.3.1评价方法

适用性评价性能试验与用户调查相结合的方法进行评价。

- 4.3.2评价内容

适用性评价内容包括选净率、误选率和适用性用户意见。

4.3.3作业性能试验

- 4.3.3.1试验条件

- 试验环境卫生清洁，试验场地应平整、坚实，样机安装应牢固、稳定。 试验时应记录温度范围、湿度范围等。试验用原料应为三级以上鲜叶制作的成品茶叶，绿茶、红茶原料异色物（茶梗）率≤5%，武夷岩茶原料异色物（茶梗）率≤30%，且含水率应≤8%；原料符合相关标准最低等级茶叶的要求，现场配料。异色物率的测定按JB/T 12834中6.4.3条规定进行。试验样机按说明书调整，技术状态良好；试验过程中的机器操作和检测均应由熟练操作人员进行操作。

试验环境条件如下：

a)  环境温度为（-5～40）℃；

b)  相对湿度为（50～85）％；

- 4.3.3.2试验方法

- 空载试验：性能试验前应对色选机进行空载试验，时间不少于30min，观察样机运转是否正常；

- 负载试验：空运转试验结束后，进行正式负载试验，试验三次。

- 4.3.3.3性能试验

- 4.3.3.3.1异色物率的测定

- 异色物率的测定按JB/T 12834-2016中6.4.3条规定进行。从试验用的茶叶中随机取样，每次不少于10g，取三次混合，再手工拣出异色物，分别用准确度为0.01g的天平称取混合样重和拣出的异色物重，按公式（1）计算异色物率。

- ………………………………………(1)

- 式中：εy=m1Z×100%

εy	—— 异色物率，%；

m1—— 试验用茶叶取样的异色物质量，单位为克（g）；

Z —— 试验用茶叶取样的质量，单位为克（g）。

- 4.3.3.3.2选净率的测定

从最后一次色选后最好成品出料口随机取样，每次不少于10g，取三次混合，再手工拣出异色物，分别用准确度为0.01g的天平称取混合样重和拣出的异色物重，按公式（2）计算选净率。

εx=Zh−m2Zh100%      ………………………………………(2)

式中：

εx	—— 选净率，%；

m2	—— 成品中异色物质量，单位为克（g）；

Zh    —— 从选出的成品茶叶中取样的质量，单位为克（g）。

- 4.3.3.3.3误选率的测定

从第一次色选后废品出料口随机取样，每次不少于10g，取三次混合，再手工拣出茶叶，分别用准确度为0.01g的天平称取混合样重和拣出的茶叶重，按公式（3）计算误选率。

εw=m3Zz10000     ………………………………………(3)

式中：

εw —— 误选率，％；

m3  —— 废品中合格茶叶的质量，单位为克（g）；

Zz —— 从废品中取样的质量，单位为克（g）。

- 4.3.4适用性用户意见

在制造商提供的用户名单中，随机抽取5户用户对适用性用户意见进行调查。调查内容见附录B，调查可采用实地、信函、电话调查等任一或组合方式进行。调查内容见附录B。

- 4.3.5判定规则

适用性性能试验与适用性用户意见均满足表5要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

4.4可靠性评价

4.4.1评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

- 4.4.2评价内容

可靠性价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

- 4.4.2.1生产查定有效度

生产查定样机数量为1台，应按使用说明书调整到正常工作状态，试验期间工作状态应保持稳定，除易损件外， 不允许更换其他零件。对1台样机进行累计作业时间不少于18h（偏差为+1min,累计作业时间不大于19h）的生产查定，试验期间记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间按式（4）计算有效度K。

K=TzTz+Tg×100%……………………………………………（4）

式中：

K ——有效度；

Tz ——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg ——样机故障排除时间，单位为小时（h）；

- 4.4.2.2用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。调查内容包括是否发生过致命故障和用户满意度分

值，用户满意度分为5级，分别为好、较好、中、较差和差，满意度分值分别为5、4、3、2、1。用户

满意度S按式（5）计算：

S=1mi=1msi20…………………………………………………（5）

式中：

S—用户满意度（百分制）；

m—调查的用户数；

Si—第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

- 4.4.2.3故障分类

故障分类见表4。

- 表4故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 |
| --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失；危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降；主要零部件损坏、关键部位紧固件损坏 |
| 一般故障 | 导致功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复 |

- 4.4.3判定规则

4.4.3.1 生产查定有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且在生产查定和用户调查中均未发生本大纲表4中所述的严重故障、致命故障，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

4.4.3.2 在生产查定期间如果发生本大纲表4中所述的严重故障、致命故障，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

4.5  综合判定规则

4.5.1  产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

- 4.5.2一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。初次鉴定综合判定要求见表5。

- 表5初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要求 |  |  |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 |  | - / | 符合要求 |  |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 |  | - / | 符合本大纲第4.2.1的要求 |  |  |
|  | 2 | - 安全防护 |  | - / | 符合本大纲第4.2.2的要求 |  |  |
|  | 3 | 安全信息 |  | - / | 符合本大纲第4.2.2的要求 |  |  |
| 适用性评价 | 1 | 选净率 | 绿茶、红茶 | / | 单层 | 双层 | 多层 |
|  |  |  |  |  | ≥96% | ≥96% | ≥98% |
|  |  |  | 武夷岩茶 |  | - | ≥90% | ≥95% |
|  | 2 | 误选率 | 绿茶、红茶 | / | ≤45% | ≤45% | ≤30% |
|  |  |  | 武夷岩茶 |  | - | ≤30% | ≤25% |
|  | 3 | 适用性用户意见 |  | / | 回答“适用”、“基本适用”两项占比不低于80%的为合格，其中回答“适用”的占比不得少于70% |  |  |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  | / | ≥98% |  |  |
|  | 2 | 用户满意度 |  | / | ≥80分 |  |  |
|  | 3 | 故障情况 |  | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重和致命故障。 |  |  |

- 产品变更

5.1通过推广鉴定的（包括涵盖机型）产品，其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

5.2 产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，以及未列入表6中的，企业自主变更并保存变更批准文件。

5.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

表6产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 |  |  | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  | 允许变化 | 允许变化≤10% | / |
| 3 | 结构 型式 |  | 单层£双层□多层（ 层）□ | 不允许变化 | / | / |
|  |  |  | 溜板□履带式£复合式（ ）£ |  |  |  |
| 4 | 色选次数（成品茶） |  |  | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 总执行单元数 |  |  | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 单块板的执行单元数 |  |  | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 额定功率 | 电器* |  | 允许变化 | 允许变化≤10% | / |
|  |  | 电机 |  |  |  |  |
| 8 | 传感器型式:光电£黑白线阵CCD£彩色线阵CCD£彩色面阵CCD□红外传感器£复合传感器□其它£ |  |  | 不允许变化 | / | / |
| 备注 | a产品的型号名称原则上不允许变化，如确需变化，按相关规定申报办理。 产品不适用的项目不进行检查。 |  |  |  |  |  |

附录A

（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | / |  |
| 3 | 结构型式 |  | 个 | 单层£双层□多层（ 层）□ |
|  |  |  |  | 溜板□履带式£复合式（ ）£ |
| 4 | 色选次数（成品茶） |  | mm |  |
| 5 | 总执行单元数 |  | 个 |  |
| 6 | 单块板的执行单元数 |  | / |  |
| 7 | 额定 功率 | 电器* | kW |  |
|  |  | 电机 |  |  |
| 8 | 传感器型式 |  | / | 光电£黑白线阵CCD£彩色线阵CCD£彩色面阵CCD□红外传感器£复合传感器□其它£ |
| 注*色选机工作所需的功率。包括LED灯£、喷气嘴用电£等。 在£里打√。 |  |  |  |  |

企业负责人： （公章）                                        年   月   日

- 附录B
（规范性附录）
用户意见调查记录表

调查单位：                          调查人：                     调查日期：     年   月   日

| 用户情况 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器情况 | 型号、名称 |  |  |  |  |  | 购买日期 |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |
|  | 配套动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业时间 |  | 使用 个季节或 小时（仅填写一项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性用户意见 | 茶叶品种 |  | 红茶□ 绿茶□ 武夷岩茶£ 其它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 选净率 |  | □适用 □基本适用 □不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误选率 |  | □适用 □基本适用 □不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障情况和部位 |  | 故障原因分析 | 处置方法 | 费用 |  |  | 故障级别 |  |  |
|  |  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 |  |  |  | □致命 □严重 □一般 □轻度 |  |  |
|  |  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 |  |  |  | □致命 □严重 □一般 □轻度 |  |  |
|  |  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 |  |  |  | □致命 □严重 □一般 □轻度 |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  |  | 5分 4分 3分 2分 1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查方式 |  |  | □实地 □信函 □电话 |  |  |  |  | 用户签字 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主叫电话 号码 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障分级由鉴定机构专业人员判断； 2、调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。 3、采用电话调查时，在备注栏中注明主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________