农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T XXX－2019

碾米粉碎组合机

(征求意见稿)

姓名：廖帅

电话：028-87610686

邮箱：278604223@qq.com

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件材料	1

4.2 样机确定	2

4.3 生产量和销售量	2

4.4 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	4

5.4 可靠性评价	5

5.5	综合判定规则	7

6 产品变更	7

附录A（规范性附录）产品规格表	8

附录B（规范性附录）用户调查记录表	9

- 前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

- 本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

- 本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：四川省农业机械鉴定站、辽宁省农业发展服务中心（辽宁省农业机械鉴定站） 、重庆市农业机械鉴定站 。

本大纲主要起草人：廖帅、许甦康、蒋立茂、陈川、杨柳、刘智、邓晓明、金英慧、崔民明。

- 碾米粉碎组合机

  - 范围

本大纲规定了碾米粉碎组合机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于由分离式稻谷碾米机（以下简称碾米机）和齿爪式饲料粉碎机（或锤片式饲料粉碎机）（以下简称粉碎机）组合而成，其配套功率不大于4kW的碾米粉碎组合机（以下简称组合机）的推广鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1354-2018大米

GB/T 6971-2007 饲料粉碎机 试验方法

GB/T 9239.1 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

JB/T 6270—2013 齿爪式饲料粉碎机

JB/T 9792—2013 分离式稻谷碾米机

JB/T 9822.1—2018 锤片式饲料粉碎机  第1部分：技术条件

JB/T 9822.2—2018 锤片式饲料粉碎机  第2部分：锤片

  - 术语和定义

JB/T 9792—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 组合机

由一台电动机作为动力，一台碾米机和一台粉粹机组合而成并分别实现碾米、饲料粉粹功能的农副产品加工机械。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

- 用户名单（提供的用户总作业时间不少于40小时。内容至少包括购买者姓名、通信地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，用户数量为10户）。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，由鉴定机构在制造商明示的产品存放处随机抽取，抽样基数为10台，抽样数量为2台，其中1台用于鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

    - 生产量和销售量

申请推广鉴定的产品生产量和销售量均应不小于30台。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 g～2000 g | 0.01 g |
|  |  | 0 kg～100 kg | 50 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 温度 | -10 ℃～100 ℃ | 1% |
| 5 | 耗电量 | 0 kW·h～100 kW·h | 1级 |
| 6 | 转速 | 50 r/min～10000 r/min | 2% |
| 7 | 噪声 | 36 dB(A)～130 dB(A) | 2级 |
| 8 | 洛氏硬度 | 20 HRC～70 HRC | 1.5 HRC |
| 9 | 电阻 | 0 MΩ～500 MΩ | 10级 |

  - 初次鉴定

    - 一致性检查

- 5.1.1  检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 |  | 核对铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 粉碎机：一致 |  | 核对样机 |
|  |  | 碾米机：一致 |  | 核对样机 |
| 3 | 主要工作部件 | 粉碎 机 | 转子盘直径：允许偏差为2% | 测量（测量不带锤片或齿爪的最大回转直径） |
|  |  |  | 转子工作直径：允许偏差为2% | 测量（测量带锤片或齿爪的最大回转直径） |
|  |  |  | 锤片或齿爪数量：一致 | 核对样机 |
|  |  |  | 粉碎室宽度：允许偏差为2% | 测量（测量粉碎室内部的有效宽度，有筛框的测量筛框外侧宽度） |
|  |  | 碾米机 | 米辊数量：一致 | 核对样机 |
|  |  |  | 米辊直径：允许偏差为2% | 测量（测量大端回转直径） |
|  |  |  | 米辊长度：允许偏差为2% | 测量（测量进料碾白工作部位长度） |

- 表2 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法（续完）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 配套动力 | 一致 | 核对铭牌和技术文件 |
| 5 | 主轴转速 | 粉碎机：允许偏差为5% | 测量 (在空载状态下，测3次，取平均值) |
|  |  | 碾米机：允许偏差为5% | 测量 |
| 6 | 整机质量 | 允许偏差为5% | 测量（考核不含电机质量） |
| 7 | 整机外形尺寸 | 允许偏差为5% | 测量（测量包容样机最小长方体的长、宽、高） |

- 5.1.2  判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

- 5.2.1 安全性能

- 5.2.1.1绝缘电阻

- 用500V绝缘电阻表（或兆欧表），测量电机转子与机壳间的绝缘电阻。

- 5.2.1.2 噪声

- 测量应在作业性能试验时分别测试碾米机、粉碎机的负载噪声。机体周围不应放置障碍物，且与墙壁的距离应大于2 m。将测量仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与机体表面距离为1 m（按基准体表面计），用慢档测量A计权声压级。测量点应不少于4点,通常位于机体四周测量表面矩形的中心线上。当相邻测点实测噪声值相差大于5 dB(A)时，应在其间（在矩形边上）增加测点。其中碾米机选择明示的一种物料进行，结果取2次试验中的较大值，粉碎机结果取2次试验中的平均值，粉碎机噪声应≤90 dB(A)，碾米机噪声应≤85 dB(A)。

- 噪声正式测量前，应测量试验环境的背景噪声。当某一测点上实测噪声值与背景噪声之差小于3 dB(A)时，测量结果无效；大于10 dB(A)时，则背景噪声的影响可忽略不计；小于或等于10 dB(A)且大于或等于3 dB(A)时,则按表3进行修正。

计算各测点修正后噪声值的算术平均值，作为当次试验的测量结果。

- 噪声修正值

| 背景噪声与样机噪声的差值a/dB(A) | a=3 | 3＜a≤5 | 5＜a≤8 | 8＜a≤10 | a＞10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从测量值中应减去/dB(A) | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |

- 5.2.2  安全防护

- 5.2.2.1可能造成人身危险的外露运转部件应有安全防护装置，防护装置应有足够的刚度，保证人体触及时不产生变形或位移，防护装置的网孔应保证人体任何部位不会接触转动部件。

- 5.2.2.2人工喂料的谷物类粉碎机喂料口至运动部件的最小距离达不到550mm时，应加装可控制物料流量的料斗。

- 5.2.2.3应有过载保护装置和电机接地装置，电机接地装置上应有接地标志。

- 5.2.2.4应配有防止磁性金属异物进入的磁性保护装置。

- 5.2.3  安全信息

- 5.2.3.1组合机的安全防护装置、人工喂料的喂料口等危险处应有符合GB 10396要求的安全标志。

- 5.2.3.2应在醒目位置标明主轴的转向。

- 5.2.3.3应在产品使用说明书中明确警示打开粉碎室门或粉碎室门未关闭到位时，不应启动电动机。

5.2.3.4 操纵机构的手柄颜色应醒目并区别于机体本体颜色。

5.2.3.5 组合机使用说明书应有安全使用说明，安全使用说明应包括以下内容：

- 使用组合机前必须仔细阅读产品使用说明书；

- 安全标志的内容、说明及粘贴位置；安全标志应在产品使用说明书中复现；

- 发现异常情况应立即停机检查，严禁在机器运转时排除故障；

- 喂料口堵塞时，不准用手或硬物帮助喂入；

- 不配电机销售时，产品使用说明书中应给出安全防护装置的安装说明；

- 工作场所的防火要求；

- 对操作及维修人员的要求。

- 5.2.4  判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均符合表4要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

- 安全性评价项目及要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全性能 | 符合本大纲4.2.1的要求 |
| 2 | 安全防护 | 符合本大纲4.2.2的要求 |
| 3 | 安全信息 | 符合本大纲4.2.3的要求 |

    - 适用性评价

- 5.3.1  评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户适用性意见调查相结合的方法进行评价。

- 5.3.2  评价内容

评价内容包括粉碎机的生产率、吨料电耗、饲料温升；碾米机的当量出米率、吨料电耗、生产率、碎米率、成品米温升等作业性能和用户适用性意见。

5.3.3 作业性能试验

- 5.3.3.1  试验物料

组合机的试验物料包括粉碎机和碾米机试验时所需物料。粉碎机试验物料为玉米，玉米等级、玉米容重、玉米含水率含水率应符合GB/T 6971—2007中3.3规定；碾米机试验物料为早籼稻、晚籼稻或粳稻中的一种，稻谷等级应符合JB/T 9792—2013中7.1规定。

- 5.3.3.2  试验条件

- 试验场地应平整、坚实，样机安装应牢固、稳定。

- 试验配用动力应使用电动机，配套功率应符合使用说明书的规定；有选用范围时，选用较小功率电动机进行试验。

- 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%；电动机的平均负荷程度不超过110%。

- 试验样机应按使用说明书的要求进行调整和保养，达到正常工作状态方可进行测试。

- 粉碎机试验时选用孔径为Φ1mm、Φ2mm或Φ3mm中一种筛片即可。

- 碾米机试验时大米加工精度应达到GB/T 1354—2018中表1规定的三级。

- 5.3.3.3  试验方法

- 组合机性能试验应分别测试粉碎机、碾米机作业性能。正式负载试验前先进行空载试验，时间不少于10min，确认样机运转正常后方可进行性能试验。也可通过试验中工作电压、样机空载功率和空载噪声、样机主轴转速等判断样机是否处于正常状态。

- 空载试验结束后，粉碎机每种物料进行2次负载试验，每次时间不少于10min，测量试验时间和耗电量；碾米机物料进行2次负载试验，每次时间不少于20min，测量试验时间和耗电量。

- 粉碎机按GB/T 6971—2007中5.1.1、5.1.2、5.1.4测量和计算生产率、吨料电耗、饲料温升，其中生产率、吨料电耗取2次结果平均值，饲料温升取2次结果最大值；碾米机按JB/T 9792—2013中第7章相关条款的规定执行，当量出米率、吨料电耗、生产率、碎米率取2次结果平均值，成品米温升取2次结果最大值。

- 5.3.4  用户适用性意见

用户适用性意见通过对制造商提供的用户名单中用户进行调查获得，调查内容见附录B。调查可采用实地、信函或电话等方式之一或组合的方式进行。

- 5.3.5  判定规则

- 作业性能试验结果和用户适用性意见均满足表5要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

- 适用性评价项目与要求

| 项 目 |  |  |  | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合机作业性能试验 | 粉碎机 | 1 | 生产率 | 应符合企业明示值 |
|  |  | 2 | 吨料电耗 | 应符合JB/T 6270-2013中表1或JB/T 9822.1-2018中表1规定 |
|  |  | 3 | 饲料温升 | 应符合JB/T 6270-2013中4.4或JB/T 9822.1-2018中4.4规定 |
|  | 碾米机 | 1 | 当量出米率 | 应符合JB/T 9792-2013中表1规定 |
|  |  | 2 | 吨料电耗 | 应符合JB/T 9792-2013中表1规定 |
|  |  | 3 | 生产率 | 应符合企业明示值 |
|  |  | 4 | 碎米率 | 应符合JB/T 9792-2013中表1规定 |
|  |  | 5 | 成品米温升 | 应符合JB/T 9792-2013中表1规定 |
| 用户适用性意见 |  |  |  | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80%。 |
| 注：企业明示生产率规定为一个范围时，取其最大值的90%作为考核依据。 |  |  |  |  |

    - 可靠性评价

- 5.4.1  评价方法

可靠性评价采用用户满意度调查与关键零部件质量检验相结合的方法进行。

5.4.2  评价内容

可靠性评价的内容包括用户满意度、粉碎机齿爪（或锤片）质量差和工作表面硬度、粉碎机转子平衡及碾米机米辊平衡(碾米机米辊直径≥90mm)。

- 5.4.2.1  用户满意度

- 用户满意度调查与用户适用性意见调查同时进行，调查用户在作业期间的故障情况及满意度情况。调查内容见附录B。按式（1）计算用户满意度。

- …………………………………（1）

式中：

S——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值。

- 故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障分类举例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 碾米机 | 粉碎机 |
| 致命故障 | 导致组合机功能完全丧失，危及作业、人身安全或引起重要总成报废。 | 主轴、机体断裂，米辊或辊筒断裂造成机体损坏，或安全防护装置不符合要求造成人身伤害等。 | 主轴、机体断裂，工作时锤片或齿爪脱落，造成机体损坏，或安全防护装置不符合要求造成人身伤害等。 |
| 严重故障 | 导致组合机功能严重下降；或主要零部件损坏、关键部位紧固件损坏。 | 轴承、风扇叶轮等部件损坏，造成整机不能正常运转等。 | 轴承、转子损坏，造成整机不能正常运转等。 |
| 一般故障 | 导致组合机功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复。 | 零部件开焊或开裂，成品米精度调节或进料流量调节等操纵装置不可靠、不方便、不灵活，电器开关损坏等；筛片损坏或非正常磨损。 | 料斗开焊或开裂，进料门插板等操纵装置不可靠、方便、灵活等；筛片、锤片或齿爪损坏或非正常磨损等。 |

- 5.4.2.2  关键零部件质量检验

- 粉碎机齿爪（或锤片）质量差。在试验样机上或已经装配好的合格转子上拆卸齿爪（或锤片），保持原组别，分别称量每组齿爪（或锤片）质量，计算径向相对的两组齿爪（或锤片）质量差，取最大值。当齿爪式粉碎机的齿爪不径向对称分布时，则计算各齿爪间的质量差，取最大值。

- 粉碎机齿爪（或锤片）工作表面硬度。从a)款抽取的零件中再抽取3个齿爪（或锤片），分别测量其工作表面硬度。锤片工作表面硬度按JB/T 9822.2-2018规定进行检验。齿爪工作表面硬度按GB/T 6971—2007中5.1.11规定进行检验。

- 粉碎机转子平衡。在制造商指定的合格品中抽取1个转子，按GB/T 6971—2007中 5.1.9规定进行单面平衡检验，平衡精度不低于GB/T 9239.1中规定的G16级。

- 碾米机米辊平衡。碾米机米辊直径大于或等于90mm时，须进行米辊平衡检验。在制造商指定的合格品中抽取抽取1件米辊，按JB/T 9792-2013中5.2.3规定进行单面平衡检验，平衡精度不低于GB/T 9239.1中规定的G16级。

- 可靠性评价项目与要求

| 项目 |  |  | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键零部件质量 检验 | 粉碎机 | 齿爪（或锤片）质量差 | 锤片式 | 转子盘直径＜320mm | ≤3g |
|  |  |  |  | 转子盘直径≥320mm | ≤5g |
|  |  |  | 齿爪式 | 转子盘直径≤250mm | ≤0.5g |
|  |  |  |  | 转子盘直径＞250mm | ≤1g |
|  |  | 齿爪（或锤片）工作表面硬度 | 锤片 | 10号、20号钢等渗碳区域 | 56HRC～62HRC |
|  |  |  |  | 65Mn钢淬火区 | 50HRC～57HRC |
|  |  |  |  | 非淬火（渗碳）区 | ≤28HRC |
|  |  |  |  | 碳化钨堆焊层 | ＞60 HRC |
|  |  |  | 齿爪 | 淬火区 | 40HRC～48HRC |
|  |  | 转子平衡 | 不低于G16级 |  |  |
|  | 碾米机 | 米辊平衡 （米辊直径≥90mm须进行米辊平衡检验） | 不低于G16级 |  |  |
| 用户满意度调查 |  |  | 用户满意度≥80分，且调查的用户均未发生表6所述的致命故障和严重故障 |  |  |

- 5.4.3  判定规则

- 用户满意度调查与关键零部件质量检验均满足表7要求时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

- 5.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表8。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 项目见表2 | 符合本大纲表2的规定 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 符合本大纲4.2.1的规定 |
|  | 2 | 安全防护 | 符合本大纲4.2.2的规定 |
|  | 3 | 安全信息 | 符合本大纲4.2.3的规定 |
| 适用性评价 | 1 | 作业性能试验 | 符合本大纲表5的规定 |
|  | 2 | 用户适应性意见 | 符合本大纲表5的规定 |
| 可靠性评价 | 1 | 用户满意度调查 | 符合本大纲表7的规定 |
|  | 2 | 关键零部件质量检验 | 符合本大纲表7的规定 |

- 5.5.2 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

  - 产品变更

- 6.1  通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表9。

- 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 主要工作部件 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 配套动力 | 允许变化 | 允许变大 | / |
| 5 | 主轴转速 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 6 | 整机质量 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 7 | 整机外形尺寸 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |

- 6.2  产品结构和特征参数的变更符合表9要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

- 6.3  未列入表9规定的产品变更控制范围的，允许企业自主变更。

- 6.4  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表9要求不一致的，应申报变更确认。

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | / |  |
| 2 | 结构型式 | 粉碎机 |  | / |  |
|  |  | 碾米机 |  | / |  |
| 3 | 主要工作部件 | 粉碎机 | 转子盘直径 | mm |  |
|  |  |  | 转子工作直径 | mm |  |
|  |  |  | 锤片或齿爪数量 | 个 |  |
|  |  |  | 粉碎室宽度 | mm |  |
|  |  | 碾米机 | 米辊数量 | 个 |  |
|  |  |  | 米辊直径 | mm |  |
|  |  |  | 米辊长度 | mm |  |
| 4 | 配套动力 |  |  | kW |  |
| 5 | 主轴转速 | 粉碎机 |  | r/min |  |
|  |  | 碾米机 |  | r/min |  |
| 6 | 整机质量 |  |  | mm |  |
| 7 | 整机外形尺寸 |  |  | mm |  |

- 企业负责人：                       （公章）                        年    月    日

- （规范性附录）

- 用户调查表

- 调查单位：                         调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用 户 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 具 情 况 | 型号名称 |  |  |  | 结构型式 | 粉碎机： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 碾米机： |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |
|  | 配套动力 |  |  |  | 购买日期 |  |  |  |  |
| 使用情况 | 总作业时间 |  | 小时 |  | 总作业量 | 公斤 |  |  |  |
| 用户适用性意见 | 粉碎机粉碎效果 |  |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |
|  | 粉碎机生产率情况 |  |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |
|  | 碾米机出米率情况 |  |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |
|  | 碾米机含谷量情况 |  |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |
|  | 碾米机碎米率情况 |  |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |
|  | 碾米机生产率情况 |  |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |
| 可 靠 性 情 况 | 故障情况 | 故障部位和表现 |  |  | 故障原因及处理 |  |  |  | 故障级别 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  | 用户满意度情况 | □好［5分］ □较好［4分］ □中［3分］ □较差［2分］ □差［1分］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 |  | 用户签字 |  |  |  |  |  |
|  |  | □电话 |  | 主叫电话 |  |  |  |  |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。调查方式为实地、信函方式时，用户应签字；调查方式为电话调查时，应在备注栏中记录主拨号码。

_________________________________