DG/T 048—2019《水果分级机械》

第1号修改单

本修改单经中华人民共和国农业农村部于2019年X月X日批准，自2019年X月X日起实施。

DG/T 048—2019《水果分级机械》修改内容如下：

- 一、5.3.3条增加“对于同时具备按质量、外观、内部品质等两种或多种分选功能的分级机，损伤率、分级合格率、纯工作小时生产率试验同时进行，试验1次，对所有的分选功能都计算分级合格率，取所有分级合格率的最小值作为分级机的分级合格率。对同时具备按质量、尺寸、内部品质等两种或多种分选功能的电子式分级机，相应的分级精度试验全部进行并记录试验结果。”

- 二、表3 和表8中的“±2 mm”、“±5 g”、“±1%”分别修改为“2mm”、“5g”、“1%”。

三、将5.3.3.4条a）中的“取分级机显示的10次值的平均值作为分级机显示值m显”修改为“取10次分级机显示值中与砝码质量之差绝对值最大的分级机显示值定为m显”。

四、将公式（4）修改为“M=∣m显-m实∣”。

五、将5.3.3.4条 b）中的“取分级机显示的10次值的平均值作为分级机显示值c显”修改为“取10次分级机显示值中与标准球直径c标之差绝对值最大的分级机显示值定为c显”。

六、将5.3.3.4条 b）中的公式编号修改为（5），同时将公式修改为“C =∣c显-c标∣”。

七、将5.3.3.4条 c）中的“取分级机显示的10次值的平均值作为分级机显示值z显”修改为“取10次分级机显示值中与糖度计检测糖度z标之差绝对值最大的分级机显示值定为z显”。

八、将5.3.3.4条 c）中公式编号修改为（6），同时将公式修改为“Z =∣z显-z标∣”。

九、将5.4.2.1条中的“并按式（1）计算有效度指标”修改为“并按式（7）计算有效度指标”，同时将公式编号修改为（7）。

十、将5.4.2.2条中的“按式（2）计算”修改为“按式（8）计算”，同时将公式编号修改为（8）。

十一、将6.1条中“对分级误差变化的情形需要加做试验”修改为“对分级误差和生产率变化的情形需要加做试验”。

十二、表6 中增加一行“15  纯工作小时生产率  允许变化 可以增大”。

联系人：农业农村部农业机械试验鉴定总站  杨瑶

联系电话：010-59199033   13466389611

联系邮箱：304465657@qq.com