农业机械推广鉴定大纲

DG

割捆机

（征求意见稿）

联系人：杨宁

联系电话：18322075923

邮箱：81325105@qq.com

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部 发布

DG/T XXX—2019

- 目    次

- 前言	II

- 1 范围	1

- 2 规范性引用文件	1

- 3 基本要求	1

- 3.1 需补充提供的文件资料	1

- 3.2样机确定	1

- 3.3 生产量和销售量	1

- 3.4 参数准确度及仪器设备	1

- 4 初次鉴定	2

- 4.1 一致性检查	2

- 4.2 安全性评价	2

- 4.3 适用性评价	3

- 4.4 可靠性评价	5

- 4.5 综合判定规则	6

- 5 产品变更	7

- 附录A（规范性附录）产品规格表	8

- 附录B（规范性附录）用户调查记录表	9

- 前    言

本大纲依据TZ 1-2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

- 本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

- 本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：天津市农业机械试验鉴定站、黑龙江省农业机械试验鉴定站、贵州省农业机械质量鉴定站、山东省农业机械试验鉴定站、。

本大纲主要起草人：杨宁、张宝乾、石福友、何木生、徐文艺。

- 割捆机

  - 范围

本大纲规定了割捆机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于手扶式、悬挂式和自走式割捆机的推广鉴定。

  - 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

NY/T 2846—2015  农业机械适用性评价通则

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

- 除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（彩色，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c）配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

d）用户名单(内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上的，分布在3个主要使用（销售）区域，数量为10户) 。

以上材料需加盖企业公章。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机由鉴定机构在制造商明示的合格品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。试验样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

    - 生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量应不少于20台，销售量应不少于10台。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |

- 表1  被测参数准确度要求（续）

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 质量 | 0 g～6000 g | 0.1 g |
| 3 | 噪声 | 34 dB(A)～130 dB(A) | 2级 |
| 4 | 时间 | 0 h～24h | 0.5 s/d |
| 5 | 温度 | 0℃～50℃ | 0.1℃ |
| 6 | 湿度 | 0～90% | 2% |

  - 初次鉴定

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

- 一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商（申请方）填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式 |  | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套发动机 | 额定功率 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
|  |  | 额定转速 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
| 4 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 5 | 割幅 |  | 允许偏差为3% | 测量 |
| 6 | 最小离地间隙 |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 7 | 割刀型式 |  | 一致 | 核对 |
| 8 | 扶禾器型式 |  | 一致 | 核对 |
| 9 | 主离合器形式 |  | 一致 | 核对 |
| 10 | 变速箱类型 |  | 一致 | 核对 |
| 11 | 制动器型式 |  | 一致 | 核对 |
| 12 | 打结器类型 |  | 一致 | 核对 |
| 13 | 轮胎规格 |  | 一致 | 核对 |
| 备注 | 工作状态外形尺寸是指在硬化检测场地上，样机机架处于水平位置状态。 |  |  |  |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

      - 安全防护

        - 对操作人员有危险的外露传动件（如传动链轮、链条、动力输入轴和万向节传动轴等）应有安全防护装置，防护装置应符合GB 10395.1的有关规定。

        - 悬挂式水稻割捆机，整机宽度大于2.0m时，应配置示廓反射器。

      - 安全信息

- 4.2.2.1  对操作人员有危险部位，应在附近明显位置上固定永久性安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

4.2.2.2  产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

      - 安全性能

        - 驾驶员耳位噪声

- 4.2.3.1.1  试验条件

- 在测试场地中心周围半径25m范围内，不得有如建筑物、围墙、岩石和机器设备等大的噪声反射物。测量时，天气良好，风速不大于5m/s，实测噪声值与本底噪声值之差不小于10dB（A）。

- 4.2.3.1.2  试验方法

在割捆机最大油门、满负荷作业时，待其稳定后，测定驾驶员耳位噪声。测定时，用声级计的“A”计权网络和慢挡进行测量，将声级计传声器安放在操作者头盔架噪声较大的一侧，并使传声器朝前，与眼眉等高，距头盔架中间平面250mm±20mm的耳旁处，测3次取最大值为试验结果。

      - 安全装备

        - 拨禾轮的最外缘和相邻固定部件之间应有25mm的间隙。

        - 割台传动系分离机构应具有防止意外接合的机构。

      - 判定规则

- 安全防护、安全信息、安全性能和安全装备均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第4.2.1的要求 |
| 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第4.2.2的要求 |
| 3 | 安全性能 | dB（A） | 驾驶员耳位噪声≤95 |
| 4 | 安全装备 | / | 符合本大纲第4.2.4的要求 |

- 表3  安全性评价判定表

    - 适用性评价

      - 评价方法

适用性评价采用选点试验与适用性用户调查相结合的方法进行。根据使用说明书明示的适用范围，选取有代表性的作业条件的地块进行性能试验，在制造商提供的主要代表性的作业区域进行用户调查。重点考核产品对作物产量、作物成熟度、作物品种、作物高度等条件的适用能力。

      - 评价内容

评价内容包括总损失率、成捆率等作业性能和用户调查的适用度。

      - 作业性能试验

        - 试验条件

- 试验地应根据试验样机的适应范围选择有代表性的地块，田块各处的状况要基本相同，试验地长度应不少于50m，宽度不少于10个机具的作业幅宽，测区长度应不小于20m，两端预备区长不小于10m。试验前应对试验地状况及环境条件进行调查、测定。内容包括试验地地形及坡度、土壤类型和土壤坚实度等情况。水稻成熟期为蜡熟期，作物高度为700 mm～1100 mm、产量在3000kg/hm2～12000kg/hm2，籽粒含水率15%～25%、切割线以上无杂草、作物无倒伏的条件下作业。测定方法按GB/T 5262规定进行。在试验前后各测1次环境温度和相对湿度，记录其范围值。

        - 样机状态

试验样机的技术状态应符合产品使用说明书要求。驾驶员操作技术熟练。

        - 试验方法

- 在使用说明书规定的作业速度下，在测区内作业1个行程，测定以下项目：

- 成捆率

在测区内测定总打捆数及打捆成功的捆数，按式（1）计算成捆率。

β=KcKz×100%………………………………………(1)

式中：

β——成捆率，%；

Kc——打捆成功的捆数，个；

Kz——总打捆数，个。

- 割台损失率

在1个行程内选取3个测区，每个测区取宽度为实际割幅、长度为2m的面积，捡起测区内落粒、掉穗、漏割穗，脱粒后称其籽粒质量，换算成每平方米损失的质量，取平均值，从中减去每平方米自然落粒质量，即为割台每平方米实际损失量。按式（2）计算割台损失率：

Sg=WgsWz×100%………………………………………(2)

式中：

Sg——割台损失率，%；

Wgs——割台每平方米实际损失量，单位为克每平方米（g/m2）；

Wz——每平方米籽粒质量，克每平方米，（g/m2）。

- 捆放损失率

测定时，在测定捆放区内预先铺上帆布，使稻捆落在其上，捡起帆布上所有的落粒和落穗，将落穗脱粒后称量其籽粒质量，换算成每平方米损失的质量。按式（3）计算捆放损失率：

Sk=WksWz×100%………………………………………(3)

式中：

Sk——捆放损失率，%；

Wks——每平方米捆放损失量，单位为克每平方米（g/m2）。

- 总损失率

总损失率为割台损失率与捆放损失率之和。

      - 适用度调查

        - 调查方式

按照制造商提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函和电话等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

        - 评价项目及权重

- 评价项目B的权重依据其对适用性影响确定，C类子项目权重依据其对评价项目B的影响确定，评价项目及权重系数确定结果见表4。如C类子项目中有对评价机型不适用的项目，则该项目不考核，将其权重系数按原有比例分配至同一B类项目对应的其他C类子项目。

- 评价项目及权重系数

| 评价项目B |  |  | 评价子项目C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 权重 | 名称 | 权重 |
| 适用性A | 作业能力 B1 | 0.3 | 作物产量C11 | 0.30 |
|  |  |  | 作物成熟度C12 | 0.10 |
|  |  |  | 作物品种C13 | 0.10 |
|  |  |  | 作物高度C14 | 0.10 |
|  |  |  | 倒伏情况C15 | 0.40 |
|  | 作业质量 B2 | 0.5 | 损失情况C21 | 0.40 |
|  |  |  | 打捆情况C22 | 0.30 |
|  |  |  | 割茬情况C23 | 0.15 |
|  |  |  | 推放情况C24 | 0.15 |
|  | 通过性 B3 | 0.2 | 驱动轮滑转情况C31 | 0.25 |
|  |  |  | 大小田块适用情况C32 | 0.25 |
|  |  |  | 地头转弯情况C33 | 0.25 |
|  |  |  | 机耕道及田间行走C34 | 0.25 |

        - 适用度

按NY/T 2846—2015中式（3）计算适用度E。

      - 判定规则

作业性能试验结果和适用度均满足表5要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

- 表5  适用性评价判定表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成捆率 | / | ≥95% |
| 2 | 总损失率 | / | ≤1% |
| 3 | 适用度 | / | ≥4 |

    - 可靠性评价

      - 评价方法

- 可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

      - 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

        - 生产查定

生产查定与性能试验同时进行，样机数量为1台。对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间等。查定过程中不得发生本大纲4.4.2.3所述的严重故障、致命故障。按式（4）计算有效度K。

……………………………………………(4)

式中：

K ——有效度，以百分数表示；

——样机累计作业时间，单位为小时（h）；

——样机累计故障排除时间，单位为小时（h）。

        - 用户满意度

- 可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（5）计算用户满意度S。

……………………………………………(5)

式中：

S——用户满意度(百分制)；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值。

        - 严重故障和致命故障

在生产查定和用户调查中，出现主要零部件或重要总成（如齿轮箱、轴承座、刀轴等结构件）的损坏，导致功能严重下降、难以正常作业的记为严重故障。导致机具功能完全丧失、造成人身伤亡的记为致命故障。

      - 判定规则

        - 有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲4.4.3.2  所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

- 4.4.3.3  在生产查定中如果发生本大纲4.4.2.3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

- 4.5.1  产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表6。

- 鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 13项（见表2） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲4.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲4.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全性能 | dB（A） | 驾驶员耳位噪声≤95 |
|  | 4 | 安全装备 | / | 符合本大纲4.2.4的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 成捆率 | / | ≥95% |
|  | 2 | 总损失率 | / | ≤1% |
|  | 3 | 适用度 | / | ≥4 |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障。 |

- 4.5.2  一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

  - 产品变更

    - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表7。

    - 产品结构和特征参数的变更符合表7要求且无需检查确认的，以及表7未列出的，企业自主变更并保存变更批准文件。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表7要求不一致的，应申报变更确认。

- 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 |  | 变化情形 | 变化幅度和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 不允许变化 | / |
| 2 | 结构型式 |  | 不允许变化 | / |
| 3 | 配套发动机 | 额定功率 | 不允许变化 | 核对 |
|  |  | 额定转速 | 不允许变化 | 核对 |
| 4 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) |  | 允许变化 | 变化幅度≤10% |
| 5 | 割幅 |  | 不允许变化 | 测量 |
| 6 | 最小离地间隙 |  | 允许偏差为2% | 测量 |
| 7 | 割刀型式 |  | 不允许变化 | 核对 |
| 8 | 扶禾器型式 |  | 不允许变化 | 核对 |
| 9 | 主离合器形式 |  | 不允许变化 | 核对 |
| 10 | 变速箱类型 |  | 不允许变化 | 核对 |
| 11 | 制动器型式 |  | 不允许变化 | 核对 |
| 12 | 打结器类型 |  | 不允许变化 | 核对 |
| 13 | 轮胎规格 |  | 不允许变化 | 核对 |
| 备注 | 工作状态外形尺寸是指在硬化检测场地上，样机机架处于水平位置状态。 |  |  |  |

- 附 录 A
（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 结构型式 |  | / |  |
| 3 | 配套发动机 | 生产企业 | / |  |
|  |  | 型号名称 | / |  |
|  |  | 结构型式 | / |  |
|  |  | 额定功率 | kW |  |
|  |  | 额定转速 | r/min |  |
|  |  | 起动方式 | / |  |
| 4 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) |  | mm |  |
| 5 | 结构质量 |  | kg |  |
| 6 | 割 幅 |  | mm |  |
| 7 | 最小离地间隙 |  | mm |  |
| 8 | 割刀型式 |  | / |  |
| 9 | 扶禾器型式 |  | / |  |
| 10 | 主离合器形式 |  | / |  |
| 11 | 变速箱类型 |  | / |  |
| 12 | 制动器型式 |  | / |  |
| 13 | 打结器类型 |  | / |  |
| 14 | 轮胎规格 |  | / |  |
| 15 | 捆扎直径 |  | mm |  |
| 16 | 理论作业速度 |  | km/h |  |
| 17 | 作业小时生产率 |  | hm2/h |  |
| 18 | 单位面积燃油消耗量 |  | kg/hm2 |  |

企业负责人：                    （公章）                                   年    月    日

- 附 录 B

- （规范性附录）

- 用户调查表

调查单位：                           调查人：                调查日期：     年    月    日

| 用户 情况 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器 情况 | 型号名称 |  |  |  | （配套）功率 |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  | 购机日期 |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适 用 性 A | 作业能力B1 |  | 作物产量C11 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 作物成熟度C12 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 作物品种C13 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 作物高度C14 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 倒伏情况C15 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  | 作业质量B2 |  | 损失情况C21 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 打捆情况C22 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 割茬情况C23 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 推放情况C24 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  | 通过性B3 |  | 驱动轮滑转情况C31 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 大小田块适用情况C32 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 地头转弯情况C33 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
|  |  |  | 机耕道及田间行走C34 | 优[5] | 良[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
| 可 靠 性 情 况 | 故障情况 |  | 故障部位和表现 |  |  |  |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障 次 □严重故障 次 □一般故障 次 |  |
|  | 安全事故情况 |  |  | 有 | 无 | 描述： |  |  |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  |  | 好[5] | 较好[4] | 中[3] |  |  | 较差[2] | 差[1] |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 |  |  | 用户签字 |  |  |  |  |  |
|  |  | □电话 |  |  | 主叫电话 |  |  |  |  |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；故障级别由调查人员填写；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。

_________________________________