农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/TXXX—2019

农田捡石机

(征求意见稿)

联系人：李艳杰  13903668959  1224362385@qq.com

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件材料	1

4.2参数准确度及仪器设备	1

4.3 样机确定	2

4.4生产量和销量	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	2

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	5

5.5 综合判定规则	5

6 产品变更	6

附录A（规范性附录）产品规格表	7

附录B（规范性附录）用户调查记录表	8

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站、广西壮族自治区农业机械鉴定站、山东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：李艳杰、姜阿利、吴英满、王少杰。

农田捡石机

  - 范围

本大纲规定了农田捡石机、农田排石机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于以拖拉机动力输出轴为动力的农田捡石机、农田排石机的推广鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10395.1 农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形 总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 农田捡石机

将一定尺寸范围内的石块从农田土壤中分离出来并收集装卸的机具。

3.2

- 农田排石机

将一定尺寸范围内的石块从农田土壤中分离出来并收集成行的机具。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单[内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等,提供的用户应分布在3个主要使用（销售）区域，数量为5户。机具的作业时间应不少于1个作业季节]。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 0kg～50kg | 20g |
| 2 | 长度 | 0mm～500mm | 1mm |
|  |  | 0m～5m | 1mm |
|  |  | ＞5m | 1cm |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 0.5s/d |
| 4 | 温度 | 0 ℃～50 ℃ | 1 ℃ |
| 5 | 湿度 | 10RH%～90RH% | 5% |

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为2台，其中1台用于鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

    - 生产量和销量

产品的生产量应不小于10台，销售量应不小于5台。

  - 初次鉴定

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

- 一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 工作状态1外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 3 | 配套拖拉机功率 | 一致 | 核对 |
| 4 | 机具与拖拉机联接方式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 捡石装置型式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量捡石工作部件左右两端最外侧之间的距离 |
| 7 | 分离装置型式 | 一致 | 核对 |
| 8 | 石块输送装置型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 集石方式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 卸料方式* | 一致 | 核对 |
| 注：1.工作状态是指样机停放在硬化检测场地上实际作业状态； 2.因机具结构不同，不适用的项目不进行一致性检查。 |  |  |  |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2的要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

安全性评价项目，因机具结构不同可以删减。

      - 安全防护

        - 传动轴和万向节、链轮、链条、带轮、传动带等外露运动件应有安全防护装置。

        - 万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于50mm。

        - 应使操作者在驾驶员位置进行卸料作业。卸料装置应配备其锁紧在运输位置的锁定装置。

        - 机具停放时，应有可靠支撑。

5.2.1.5 可折叠或作业状态与运输状态可变结构的，应设有自锁装置，自锁装置应牢固可靠，其装置颜色应不同与整机的颜色，便于区分。

      - 安全信息

        - 对操作人员有危险的部位应固定永久性安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的有关规定。应至少有包含下列含义的安全标志。

  - 机器前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，机器作业或万向节转动时，人与机器保持安全距离；

  - 悬挂提升系统附近存在压碎和剪切危险，机器悬挂起落时远离机具；

  - 折叠部件附近存在砸伤和剪切危险，折叠时应锁紧锁定装置；

  - 机器后部有飞出物体冲击整个身体，作业时人与机器保持安全距离；

  - 机器运转时，不得打开或拆下安全防护罩；

  - 保养时，切断动力。

        - 使用说明书中应有安全注意事项，机器上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

      - 判定规则

- 安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

    - 适用性评价

      - 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品使用说明书明示的适用范围，选取3个有代表性的区域进行用户调查，并在其中1个区域进行性能试验。重点考核产品对农田石块大小、土壤类型、土壤含水率、植被情况等不同条件下的适应能力。

      - 评价内容

评价内容包括作业深度、含土率、石块清除率等作业性能和用户调查的适用性用户意见。

      - 作业性能试验

        - 试验条件

试验地的选择：试验地应具有代表性，土壤类型及土壤含水率、地表平整度等应符合使用说明书要求。试验地面积应满足各测试项目要求，测区长度10m，测区前后的稳定区长度不小于10m，测区宽度不小于4个工作幅宽。

田间调查：记录地表平整度、土壤质地和植被类型，随机取3点，测量植被密度、土壤绝对含水率（0cm～10cm、10cm～20cm两层测试）并取平均值，在整个试验过程中测定环境温度和湿度3次并取范围值。

        - 样机状态

配套动力应符合产品使用说明书的规定，选择功率不大于上限值80%的拖拉机为配套动力，若最小功率大于上限值80%时，选择最小功率为配套动力。样机和拖拉机的技术状态应符合使用说明书的要求，在试验前样机应按使用说明书的规定进行调整保养，达到正常的作业状态。

        - 试验项目

机具在使用说明书规定的作业速度下作业，作业深度不低于说明书的规定值，测试时不得改变机具的作业状态。试验前，按使用说明书规定的作业深度清除测区前、后稳定区内的石块，清除石块的长度范围符合使用说明书规定。

a)作业深度

测定1个行程，在测区内沿机具前进方向每隔2m左、右两侧各测1个点。捡石作业时捡石机在测点处停机作业，测量捡石部件两端捡石后沟底最低点至捡石前地表的垂直距离，农田垄作时测量沟底最低点至捡石前垄顶表面的垂直距离，此垂直距离即为该点的作业深度。按式（1）计算平均作业深度。

a=i=1nain      ………………………………………（1）

式中：

ａ—— 作业深度平均值，单位为厘米（cm）；

ａi—— 第i个点的作业深度值，单位为厘米（cm）；

n—— 测定点数。

b)含土率（适用于有集石箱和配接石车的捡石机）

测定3个行程，捡石作业后，分别测量测区内集石箱或接石车捡拾物的总质量G和石块中夹带的土壤（包括石块上粘附的土壤）的质量Gt。按公式（2）～（3）计算含土率。

Pi=GtiGi×100%  ……………………………………（2）

P=n=13Pi3  …………………………………………（3）

式中：

P —— 含土率；

Pi —— 第i行程含土率；

Gi —— 第i行程测区内集石箱或接石车内捡拾物的总质量，单位为千克（kg）；

G ti——第i行程测区内集石箱或接石车内石块中夹带的土壤（包括石块上粘附的土壤）的质量，单位为千克（kg）。

c)石块清除率

测定3个行程，捡石作业后，测量测区内捡石机捡拾石块的总质量Gs，收集测区内作业深度内残留的捡石机捡拾石块长度范围内的石块，并测其总质量Gc。按式 (4) ～（5） 计算石块清除率。

Qi=Gsi(Gsi+Gci)×100%  …………………………………………（4）

Q=n=13Qi3  ……………………………………………………（5）

式中:

Q—— 石块清除率；

Qi——第i行程石块清除率；

Gsi——第i行程测区内捡石机捡拾石块的总质量，单位为千克（kg）；

Gci——第i行程测区内规定的作业深度内残留捡石机捡拾石块长度范围内石块的总质量，单位为千克（kg）。

      - 适用性用户意见

        - 调查方式

- 对制造商提供的全部用户进行适用性用户意见调查，调查内容见附录B。调查可采用实地、信函和电话等方式进行。

      - 判定规则

5.3.5.1 作业性能试验结果和适用性用户调查结果均满足表5要求，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.3.5.2 在作业性能试验过程中如果发生导致机具功能完全丧失，危及作业、人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如：驱动轴、万向节传动轴、链轮以及机架等结构件）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障，试验不再继续进行，适用性评价结论为不符合大纲要求。

    - 可靠性评价

      - 评价方法

- 可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

      - 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

        - 有效度

生产查定与性能试验可同时进行。对试验样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生5.3.5.2中所述的致命故障和严重故障。按式（4）计算有效度K。

K=TZ(Tz+Tg)×100%……………………………………（6）

式中：

K—— 有效度；

—— 样机作业时间，单位为小时（h）；

—— 样机故障排除时间，单位为小时（h）。

        - 用户满意度

- 可靠性用户调查和适用性用户意见调查同时进行。按式（5）计算用户满意度S，，

………………………………………………（7）

式中：

S——用户满意度(百分制)；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值（五分制）。

      - 判定规则

        - 有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且在生产查定和用户调查中未发生本大纲5.3.5.2所述的致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

        - 在生产查定中如果发生本大纲5.3.5.2所述的致命故障、严重故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

      - 初次鉴定时，一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

- 表5 初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 |  | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 作业深度 |  | cm | 符合说明书要求 |
|  | 2 | 含土率 |  | / | ≤6% |
|  | 3 | 石块清除率 |  | / | ≥80% |
|  | 4 | 适用性用户调查意见 |  | / | 调查结果为“好”、“中”之和所占比例不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 |  | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 |  | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障。 |

      - 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

  - 产品变更

    - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

- 表6 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 工作状态1外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 3 | 配套拖拉机功率 | 允许变化 | 允许变大，变化幅度≤10% | / |
| 4 | 机具与拖拉机联接方式 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 捡石装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 工作幅宽 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 7 | 分离装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 石块输送装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 集石方式 | 不允许变化 | / |  |
| 10 | 卸料方式 | 不允许变化 | / | / |
| 注：工作状态是指样机停放在硬化检测场地上实际作业状态，包容样机最小长方体的长、宽、高。 |  |  |  |  |

    - 产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

    - 未列入表6的产品结构和特征参数，允许企业自主变更。

6.4  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6的要求不一致的，应申报变更确认。

- 附录A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 工作状态1外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 3 | 配套拖拉机功率 | kW |  |
| 4 | 机具与拖拉机联接方式 | / |  |
| 5 | 作业速度 | km/h |  |
| 6 | 捡拾石块长度范围 | cm |  |
| 7 | 捡石装置型式 | / |  |
| 8 | 工作幅宽 | cm |  |
| 9 | 作业深度 | cm |  |
| 10 | 分离装置型式 | / |  |
| 11 | 石块输送装置型式 | / |  |
| 12 | 集石方式 |  | □集石箱 □接石车 □其他 |
| 13 | 卸料方式 | / |  |
| 14 | 轮胎型号 | / |  |
| 15 | 轮距 | cm |  |
| 注：1.工作状态是指在硬化检测场地上的实际作业状态。 2.产品不适用的项目，在设计值栏划“/”。 |  |  |  |

企业负责人：           （公章）                            年      月     日

- 附 录 B

- （规范性附录）

- 用户调查记录表

调查单位：                           调查人：             调查日期：     年   月   日

| 用户情况 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器情况 | 型号 |  |  |  |  | 购机日期 |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适 用 性 用 户 意 见 | 石块大小适应情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 土壤类型适应情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 土壤含水率适应情况3 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 植被类型适应情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 作业深度情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 石块清除率情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 含土率（适用于有集石箱和配接石车的捡石机） |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
| 可 靠 性 | 故障情况 |  | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 |  | 处置方法 |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 |  |  | □致命 □严重 □一般 □轻度 |  |
|  |  |  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 |  |  | □致命 □严重 □一般 □轻度 |  |
|  |  |  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 |  |  | □致命 □严重 □一般 □轻度 |  |
|  | 重大质量故障情况 |  |  | □有 | □无 | 描述： |  |  |  |  |
|  | 安全事故情况 |  |  | □有 | □无 | 描述： |  |  |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  |  | 好［5］ | 较好［4］ | 中［3］ |  | 较差［2］ |  | 差［1］ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 |  |  |  | 用户签字 |  |  |  |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；采用信函调查时，故障分类不需要用户填写。

_________________________________