农业机械专项鉴定大纲

DG

DG37/Z 001-2019

大葱收获机

公示稿

2019-09-XX发布

2019-09-XX实施

山东省农业农村厅  发布

目    次

前言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

5  鉴定内容和方法	1

5.1 一致性检查	1

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性检查	2

5.4 适用地区性能试验	3

5.5 综合判定规则	4

附录A（规范性附录）产品规格表	5

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由山东农业农村厅提出。

本大纲由山东省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：山东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：刘荣国、王萍、田绍华。

大葱收获机

  - 范围

本大纲规定了大葱收获机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于悬挂式大葱收获机、手扶履带式大葱收获机、手扶轮式大葱收获机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 漏挖大葱

没有挖掘松动的大葱。

- 损伤大葱

由于机具作业导致断裂或破损的大葱。

  - 基本要求

- 4.1 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，申请方需补充提供的文件资料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

c）配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件(适用于自带动力机型)；

d）创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告，具备至少一种）。

以上材料需加盖生产者公章。

- 4.2 样机确定

样机由生产者无偿提供且应是近12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。生产者对鉴定结果无异议后，样机由生产者自行处理。

- 5  鉴定内容和方法

- 5.1 一致性检查

- 5.1.1 检查内容和方法

- 一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套（发动机标定）功率 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套发动机标定转速* | 一致 | 核对 |
| 6 | 发动机输出传动方式* | 一致 | 核对 |
| 7 | 离合器型式* | 一致 | 核对 |
| 8 | 驱动型式* | 一致 | 核对 |
| 9 | 轮胎规格* | 一致 | 核对 |
| 10 | 轮距* | 一致 | 核对 |
| 11 | 履带宽度* | 一致 | 核对 |
| 12 | 履带节距* | 一致 | 核对 |
| 13 | 履带节数* | 一致 | 核对 |
| 14 | 轨距* | 一致 | 核对 |
| 15 | 最小离地间隙* | 一致 | 核对 |
| 16 | 挖掘装置型式 | 一致 | 核对 |
| 17 | 工作幅宽 | 一致 | 核对 |
| 注：“*”适用于手扶式大葱收获机。 |  |  |  |

- 5.1.2判定规则

- 一致性检查的全部项目的结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

- 5.2 创新性评价

5.2.1 依据生产者提供的创新性证明材料，对产品创新性进行评价。

5.2.2 创新性证明材料满足4.1d)的要求时，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

- 5.3 安全性检查

安全性检查可采信生产者提供的具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的安全性检查报告结果。

- 5.3.1  安全防护

- 5.3.1.1  外露传动齿轮、链轮、皮带轮、链条、皮带、摩擦传动装置、万向节、传动轴等动力传动部件，应有安全防护装置，防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

5.3.1.2  手扶式大葱收获机的设计应保证操作者不能倒退作业。

5.3.1.3  手扶式大葱收获机应具备防止意外起动发动机的装置（采用人力起动方式的除外）。

5.3.1.4  手扶式大葱收获机应设置挡位卡槽并设置空挡。

5.3.1.5  挖掘装置为振动式的手扶式大葱收获机应能保证发动机启动时振动式挖掘装置不被驱动。

- 5.3.1.6  手扶式大葱收获机的发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操作位置上的操作者。

5.3.1.7  手扶式大葱收获机蓄电池的非接地端应进行防护，以防止其意外接触或与地面短路。

5.3.1.8  手扶式大葱收获机电气线路的连接应正确、可靠、无漏电，其布置不能接触发热部件。导线应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘套。导线穿越孔洞时应设绝缘套管。

- 5.3.2  安全信息

- 5.3.2.1  动力传动部件、排气管、加油口等危险部位附近的明显位置上应设置安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的规定。

- 5.3.2.2  挖掘装置附近应设置“小心挖掘装置伤脚” 的安全警示标志。

5.3.2.3  设有倒挡的手扶式大葱收获机应设置“倒退时注意安全”的警示标志。

5.3.2.4  控制装置上或附近位置应有清晰的标识，其内容应反映出控制装置的基本特征。

5.3.2.5  产品使用说明书应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

- 5.3.3  安全性能

- 5.3.3.1  驾驶员耳位噪声（适用于手扶式大葱收获机）

a）试验条件

在测试场地中心周围半径25m范围内，不得有如建筑物、围墙、岩石和机器设备等大的噪声反射物。测量时，天气良好，风速不大于3m/s，实测噪声值与本底噪声值之差不小于10dB（A）。

b）试验方法

在手扶式大葱收获机正常作业状态，待其稳定后，测定驾驶员耳位噪声。测定时，用声级计的“A”计权和慢挡进行测量，将声级计传声器安放在操作者头盔架噪声较大的一侧，并使传声器朝前，与眼眉等高，距头盔架中间平面250mm±20mm的耳旁处，测3次取平均值为检查结果（3次测定值之差异不大于2 dB（A））。

- 5.3.3.2  驻车制动（适用于手扶式大葱收获机）

手扶轮式大葱收获机在20%的试验坡道上、手扶履带式大葱收获机在25%的试验坡道上熄火、空挡状态下驻车，保持5min，上下坡方向各1次，应能沿上下坡方向可靠停住不滑移。

- 5.3.4  安全性判定规则

安全防护、安全信息、安全性能均满足表2要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

表2  安全性评价判定表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
| 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
| 3 | 安全性能 | 驾驶员耳位噪声 | dB（A） | ≤93 |
|  |  | 驻车制动 | / | 符合本大纲第5.3.3.2的要求 |

- 5.4 适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告结果。

- 5.4.1.  试验项目

试验项目包括挖松率、损伤率。

- 5.4.2.  试验条件

- 5.4.2.1  试验地选择

- 试验地应符合被测试样机的适用范围。选择有代表性的地块，记录试验地大小、土壤类型、大葱品种、大葱种植模式；随机选取3点，测定土壤含水率及大葱产量，各点连续测定10株大葱的自然高度、种植深度、大葱根部以上10cm的直径，结果取三点的平均值。试验测区长度不小于20m，并留有适当的稳定区。

- 5.4.2.2  样机状态

试验样机的技术状态符合使用说明书要求。试验开始前允许按照使用说明书的规定对样机进行调整和保养，试验过程中不允许对样机再做调整。驾驶员的驾驶技术应熟练，试验过程中不应随意更换驾驶员。

- 5.4.3  试验方法

- 5.4.3.1 挖松率、损伤率

根据使用说明书要求进行试验。试验1个行程，随机选取3个小区，每个小区连续测取100棵大葱，按公式（1）计算挖松率，按公式（2）计算损伤率，试验结果取3个小区的平均值。

a=i=1nain………………………………………（1）

………………………………………（2）

式中：

W－挖松率，以百分数表示；

S－损伤率，以百分数表示；

GY－已挖掘松动的大葱数量；

GL－漏挖大葱数量；

GS－损伤大葱数量。

- 5.4.4  判定规则

当适用地区性能试验结果满足表3要求，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

表3  适用地区性能试验指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖松率 | / | ≥98% |
| 2 | 损伤率 | / | ≤0.5% |

- 5.5 综合判定规则

一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 附  录  A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 结构质量 | kg |  |
| 5 | 配套（发动机额定）功率 | kW |  |
| 6 | 配套发动机额定转速 | r/min |  |
| 7 | 发动机输出传动方式 | / |  |
| 8 | 离合器型式 | / |  |
| 9 | 驱动型式 | / |  |
| 10 | 轮胎规格 | / |  |
| 11 | 轮距 | mm |  |
| 12 | 履带宽度 | mm |  |
| 13 | 履带节距 | mm |  |
| 14 | 履带节数 | / |  |
| 15 | 轨距 | mm |  |
| 16 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 17 | 挖掘装置型式 | / |  |
| 18 | 工作幅宽 | mm |  |

企业技术负责人：                        （公章）                           年     月     日