DG

农业机械专项鉴定大纲

DG 33/Z 001-2020

智能化跑道养鱼设施

（公示稿）

2020-XX-XX发布                                      2020-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

浙江省农业农村厅 发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	2

4.2 样机确定	2

4.3 产品型号编制规则	2

4.4 产品涵盖	2

4.5 生产量和销售量	2

4.6 参数准确度及仪器设备	2

5 鉴定内容和方法	3

5.1 一致性检查	3

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性评价	3

5.4 适用地区适用性评价	4

5.5 综合判定规则	5

6 产品变更	5

附录A（规范性附录）产品规格表	7

附录B（规范性附录）创新性材料核查表	8

附录C（规范性附录）用户名单	9

附录D（规范性附录）用户调查记录表	10

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由浙江省农业农村厅提出。

本大纲由浙江省农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：浙江省农业机械试验鉴定推广总站、星光农机股份有限公司。

本大纲主要起草人：余文胜、章沈强、应博凡、冯涛、张奋飞、赵树武、周建。

- 智能化跑道养鱼设施

  - 范围

本大纲规定了智能化跑道养鱼设施专项鉴定的术语和定义、基本要求、鉴定内容和方法及判定规则。

本大纲适用于采用标准化生产、模块化组装的智能化跑道养鱼设施的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 6920  水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB 10395.1-2009  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13195  水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法

HJ 506  水质 溶解氧的测定 电化学探头法

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

  - 术语和定义

- 智能化跑道养鱼设施

养殖区为水槽结构，具有推水增氧、底增氧、集中排污功能，应用物联网技术实现跑道水质实时监测及系统远程控制的循环水养鱼系统。

- 槽体

推水增氧区、集中养殖区和集污排污区的总称。

- 槽数

槽体内水槽的条数

有效容积

槽体内集中养殖区有效水位线以下的容积。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

在申请时提交材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 产品照片（前、后方45°照片各1张，铭牌照片1张，三维设计总装图片1张）；

- 执行标准复印件；

- 创新性证明文件复印件；

- 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、安装时间等，使用时间3个月以上、不少于3户），提供的用户应为产品定型后使用的用户，格式见附录B；

以上材料均需加盖制造商公章。

    - 样机确定

产品由制造商无偿提供且应是12个月内生产及安装使用的合格产品，由鉴定机构在制造商指定的使用现场获取样品，槽数3条及以上。

    - 产品型号编制规则

产品规格型号按JB/T 8574的规定，由类别代号、跑道养鱼设备代号、槽数、单槽有效容积、改进设计序列号等组成。

10P  □ - □  □

设计序列号,A,B,C…

单槽有效容积：m3

槽数

智能化跑道养鱼设施

10P3-220表示为3槽、单槽有效容积为220 m3的智能化跑道养鱼设施。

    - 产品涵盖

产品结构相同、功能相同、单槽有效容积相同、安装方式相同，槽数不同的产品可以互相涵盖。

    - 生产量和销售量

鉴定的定型产品累计生产量和销售量均不少于3套。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1.0mm |
|  |  | ＞5 m | 5.0mm |
| 2 | 水温 | 0℃～50 ℃ | 0.1℃ |
| 3 | 溶解氧 | 0mg/L～20mg/L | 0.1mg/L |
| 4 | pH值 | 5.5～11 | 0.1 |
| 5 | 水流速度 | 0cm/s～100cm/s | 0.1cm/s |

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查项目允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目允许的变化限制范围

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对样机 |
| 3 | 槽数 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 4 | 单条槽体外形尺寸 | 允许偏差2% | 测量（包容产品最小长方体的长、宽、高） |
| 5 | 单条槽体有效容积 | 允许偏差3% | 测量槽体水位线以下容积 |
| 6 | 电机功率 | 一致 | 核对推水增氧泵、底增氧泵、吸污泵、吸污牵引泵等电机铭牌 |
| 7 | 实时监控功能 | 一致 | 核对（水温、溶解氧、pH值等） |

      - 判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表2要求，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

5.2.1　检查内容和方法

对制造商提供的发明专利，或实用新型专利，或科技成果评价报告，或科技成果查新报告，或新产品鉴定证书等创新性证明材料进行核查。核查项目与要求见附录B。

- 5.2.2  评价规则

创新性证明材料核查全部项目结果均满足附录B要求时，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

      - 电气设备

        - 电气系统具有欠压、过流、过载自动保护功能。应有断电报警提示功能。

        - 对位于与表面有潜在磨擦接触位置的电缆应进行防护。电缆应设置在不接近运动部件或锋利边缘的位置。

        - 保护联结电路应符合GB/T 5226.1的规定，无论什么原因拆移部件时,不应使余留部件的保护联结电路连续性中断。

        - 在动力电路导线和保护联结电路之间施加500Vd.c时，绝缘电阻≥1MΩ。

        - 在动力电路导线和保护联结电路之间应能经受50Hz，1000V，近似1s时间的耐压试验，无出现击穿放电现象。

      - 安全防护与标志

        - 有效容积应有位置线标示。

        - 槽体上方四周应设置过道，方便行人行走，且有高度不低于750mm的护栏。

        - 对人身安全有潜在危险的传动件应有防护，防护装置应符合GB 10395.1的规定。

        - 作业区应有防落水警示。安全标志应符合GB 10396的规定。

        - 在使用说明书中应有配备备用电源的提示。

      - 评价规则

电气设备和安全防护与标志达到要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，评价结论为不符合大纲要求。

    - 适用地区适用性评价

      - 评价方法

采用产品性能试验与用户调查意见相结合的方法进行。

      - 评价内容

评价内容包括远程监控能力及监控精度、水流速度和用户调查意见。具体要求见表4。

      - 作业性能试验

按GB/T 13195、GB/T 6920、HJ 506对产品明示适用监控的水温、溶解氧、pH值进行测试；性能试验的产品确定按4.2的规定进行。

        - 试验条件

- 试验产品应按使用说明书的规定进行调整、试运转，试验前，产品处于连续正常工作状态。

- 试验时，水温应在15℃～30℃之间。

        - 试验方法

5.4.3.2.1  水温偏差

水温按GB/T 13195规定的方法测定，测得值与实时监控显示值的偏差即为水温偏差。

5.4.3.2.2   溶解氧偏差

- 溶解氧按HJ 506规定的方法测定，测得值与实时监控显示值的偏差即为溶解氧偏差。

5.4.3.2.3  pH值偏差

pH值按GB/T 6920规定的方法测定，测得值与实时监控显示值的偏差即为pH值偏差。

- 5.4.3.2.4  水流速度

- 水流速度采用流速仪法测定。任选1槽，在水槽有效宽度内，距推水口0.5m，取中间位置及左右离边1m共三个点的表层位置和距水面深30cm位置进行测量，每个点位各测量三次，取左中右3个点共9次测量值的平均值，分别作为推水口表层位置水流速度和推水口距水面深30cm位置水流速度。出水口水流速度测试方法参照推水口水流速度测试方法进行。

- 5.4.3.2.5  绝缘电阻、接地电阻、电气安全

按GB 5226.1规定的方法进行。

- 5.4.3.2.6  断电保护

整机正常工作过程中，人为切断电源30min后，恢复正常供电状态，观察断电保护功能。

      - 用户调查

        - 从用户（使用时间3个月以上）名单中选取3户进行调查。

        - 用户调查可采取实地、电话、信函之一或组合的方式进行调查，调查内容及调查表格式样见附录C。

        - 用户调查中涉及的故障分致命故障、重大故障、一般故障和轻微故障。故障具体分类见表3。

- 故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失；危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废 | 槽体严重变形、开（断）裂，漏电导致人身伤亡，远程控制系统失灵造成重大经济损失等。 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降；关键零部件损坏 | 推水机构、供氧机构、排污机构损坏等。 |
| 一般故障 | 导致功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过维护或更换在短时间内可修复 | 易损件非正常更换或在较短时间内容易排除的故障，如网片堵塞、轻微开裂等。 |
| 轻度故障 | 轻微影响产品使用功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障。 | 遮阳机构伸缩卡滞，转动件、紧固件螺丝松动等。 |

      - 评价规则

5.4.5.1 作业性能试验结果和用户调查意见均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，评价结论为不符合大纲要求。

5.4.5.2 当作业性能试验结果不满足表4要求时，用户调查不再进行，适用性评价结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

      - 产品一致性检查、创新性评价、安全性评价、适用性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。安全性检查、适用性试验相关数据、结果，可采信具有资质的第三方检验检测机构出具的检验报告。

      - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。专项鉴定综合判定见表4。

- 专项鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要 求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 |  | / | 符合本大纲表2的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见附录B |  | / | 符合本大纲附录B的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 电器设备 |  | / | 符合本大纲5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全防护与标志 |  | / | 符合本大纲5.3.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 监控精度 | 水温偏差 | ℃ | ±0.5 |
|  |  |  | 溶解氧偏差 | mg/L | ±0.3 |
|  |  |  | pH值偏差 | / | ±0.2 |
|  | 2 | 水流速度 |  | m/s | 距推水口0.5m处： 推水口表层位置最大水流速度≥0.6m/s； 推水口距水面深30cm位置最大水流速度≥0.25m/s |
|  | 3 | 用户适用性调查项 |  | / | 所有适用性调查项的评价结果为“好”和“中”的项数不低于适用性调查项总数的80%。 |
|  | 4 | 用户可靠性调查项 | 故障情况 | / | 未发生因质量原因引起致命故障和重大故障。 |
|  |  |  | 可靠性满意度 | h | 评价结果为“好”和“中”的项数不低于适用性调查项总数的80%。 |

  - 产品变更

    - 通过专项鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求见表5。

- 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 单条槽体有效容积 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 配套动力总功率 | 允许变化 | 允许增加 | / |
| 5 | 监控能力 | 允许变化 | 允许增加 | / |

    - 未列入产品变更控制范围的，视为允许企业自主变更。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

- 附  录  A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 结构型式 |  | / |  |
| 3 | 槽数 |  | 条 |  |
| 4 | 单槽有效容积 |  | m3 |  |
| 5 | 配套动力 | 总功率 | kW |  |
|  |  | 推水增氧泵 | kW |  |
|  |  | 底增氧泵 | kW |  |
|  |  | 吸污泵 | kW |  |
|  |  | 吸污牵引泵 | kW |  |
| 6 | 监控能力 （精度） | 水温偏差 | ℃ |  |
|  |  | 溶解氧偏差 | mg/L |  |
|  |  | pH值偏差 | / |  |
|  |  | 其他1： |  |  |
|  |  | 其他2： |  |  |
| 7 | 水流速度 |  | m/s |  |

注：结构型式：填固定式、浮动式；槽数：填写槽体内水槽的条数；单槽有效容积：测量槽体水位线以下容积；配套动力总功率：配套的电动机总功率。

企业技术负责人：                       （公章）                        年    月    日

- 附  录  B

- （规范性附录）

- 创新性材料核查表

企业名称：                                    产品型号名称：

创新性材料类型：发明专利□  实用新型专利□  科技成果评价报告□  科技查新报告□  新产品鉴定证书□

其他□名称：

颁发机构：                              颁发时间：                    文件编号：

| 序 号 | 核查项目 | 要 求 | 核查结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品与文件资料相关性 | 创新性材料内容应与申请产品相关。 |  |  |
| 2 | 生产企业信息 | 创新性材料上企业信息与企业工商注册的信息一致。 |  |  |
| 3 | 产品型号名称 | 创新性材料上产品名称型号与专项鉴定申报材料一致。 |  |  |
| 4 | 创新性描述 | 应具有创新性评价内容。 |  |  |
| 综合判定 |  |  |  |  |

核查人：                                            确认人：

- 附  录  C

- （规范性附录）

用户名单

| 序号 | 姓名 (购买者) | 通讯地址 | 电话 | 产品型号 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附  录  D

- （规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                          调查人：                    调查日期：    年    月    日

| - 用户 - 情况 | - 姓名 |  | - 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 地址 |  |  |  |
| - 机具 - 情况 | - 规格型号 |  | - 结构型式 |  |
|  | - 生产企业 |  | - 安装日期 |  |
| - 适用 - 性调 - 查项 - 目 | - 推水增氧系统远程控制能力 | - 好□ 中□ 差□ | - 产品作业方便程度 | - 好□ 中□ 差□ |
|  | - 水温、溶解氧、pH等信息显示精度 | - 好□ 中□ 差□ | - 集污排污适应程度 | - 好□ 中□ 差□ |
|  | - 产品抗腐蚀适应程度 | - 好□ 中□ 差□ | - 鱼的品质 | - 好□ 中□ 差□ |
| - 可靠性调查项目 | - 故障情况 | - 故障情况描述（轻微故障不记入） |  | - 故障级别 |
|  |  |  |  | - 致命故障□ 发生 次 - 严重故障□ 发生 次 - 一般故障□ 发生 次 |
|  | - 可靠性满意度 | - 好□ 中□ 差□ |  |  |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 |  |  |
| 用户签名 |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |

- 注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；故障分级由鉴定机构专业人员判断；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；特殊情况在备注中说明，如为电话调查在备注中记录主机电话号码和调查起始时间。

_________________________________