DG

农业机械专项鉴定大纲

DG 33/Z 002-2020

玻璃温室

（公示稿）

2020-XX-XX发布                                      2020-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

浙江省农业农村厅 发布

- 目  次

前  言	4

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

4.3 规格型号	1

5 鉴定内容	1

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 综合判定规则	3

6 产品变更	3

附　录　A 	5

附　录　B 	6

- 前   言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲由浙江省农业农村厅提出。

本大纲由浙江省农业机械试验鉴定推广总站技术归口。

本大纲起草单位：浙江省农业机械试验鉴定推广总站、浙江省农业机械学会。

本大纲主要起草人：赵树武、金义坤、应博凡、任永业、董玉玲、蒋深。

- 玻璃温室

  - 范围

本大纲规定了玻璃温室专项鉴定的术语、定义、基本要求、鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于玻璃温室的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/ZJNJ 001-2018 玻璃温室

  - 术语和定义

T/ZJNJ 001-2018界定的定义均适用于本文件。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，制造商需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 产品照片（前方45°整体、端面、产品铭牌各1张）；

- 其他必要的文件。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

- 样机由制造商（申请者）无偿提供且应是近12个月以内生产的合格品。样机可在使用现场获得，数量为1台（套）。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。

    - 规格型号

玻璃温室按以下规定编号：

GP -  V   □

温室跨度尺寸：dm

骨架型代号

骨架代号

  - 鉴定内容

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商（申请方）填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 主体结构 | 一致 | 核对 |
| 3 | 材质 | 一致 | 核对 |
| 4 | 跨度 | 允许偏差±40mm | 测量 |
| 5 | 顶高 | 允许偏差±30mm | 测量 |
| 6 | 屋面坡度 | 允许偏差±1° | 测量 |
| 7 | 肩高 | 允许偏差±20mm | 测量 |
| 8 | 内立柱间距 | 允许偏差±20mm | 测量 |
| 9 | 端面立柱间距 | 允许偏差±20mm | 测量 |
| 10 | 侧立柱间距 | 允许偏差±20mm | 测量 |
| 11 | 内立柱尺寸（长×宽） | 允许偏差±4mm | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 12 | 端面立柱尺寸（长×宽） | 允许偏差±4mm | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 13 | 侧立柱尺寸（长×宽） | 允许偏差±4mm | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 14 | 钢管壁厚（内立柱、端面立柱、侧立柱） | 允许偏差±0.25mm | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 15 | 桁架高度 | 允许偏差±40mm | 测量 |
| 16 | 桁架上下弦单根截面积 | 允许偏差2% | 测量 |
| 17 | 桁架上下弦管厚度 | 允许偏差±0.25mm | 测量 |
| 18 | 天沟厚度 | ≥3mm（误差±0.25mm） | 随机测量钢管10个点 |
| 19 | 镀锌层厚度（内立柱、端面立柱、侧立柱、桁架、天沟） | 天沟、桁架镀锌层厚度≥ 0.035 mm，其余镀锌层厚度≥0.045 mm | 随机测量3个点，取最小值 |
| 20 | 基础要求 | 一致 | 核对 |
| 21 | 出入门结构型式 | 一致 | 核对 |
| 22 | 顶部开窗系统 | 一致 | 核对 |
| 23 | 四周通风系统 | 一致 | 核对 |
| 24 | 内遮阳系统 | 一致 | 核对 |
| 25 | 内遮阳网遮阳率 | 一致 | 核对 |
| 26 | 外遮阳系统 | 一致 | 核对 |
| 27 | 风机湿帘系统 | 一致 | 核对 |
| 28 | 风机风量 | 一致 | 核对 |
| 29 | 湿帘外翻窗系统 | 一致 | 核对 |
| 30 | 加温系统 | 一致 | 核对 |
| 31 | 水肥一体化系统 | 一致 | 核对 |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价内容和方法

对制造商提供的创新性证明材料进行核查，核查项目与要求见附录B。

      - 判定规则

创新性证明材料核查全部项目结果均满足附录B要求时，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

      - 骨架安装

        - 墙体拉杆与立柱连接应采用螺丝铰接，不允许采用钻尾螺丝固定。

        - 根据规范浇筑好基础，立柱通过底座连接板和基础上预埋螺栓（4 个）固定。立柱底座连接板可通过焊接加强筋方式增加强度。

        - 温室两端面第二开间设“×”型加强筋，温室长度超过 60m 的每增加 30 米增设 1 组。

        - 移门主框架采用热镀锌矩形管焊接而成，高度和宽度应满足作业机具进出温室的需要。

        - 立柱表面不应有裂纹、压扁、扭曲变形等影响强度的缺陷。

      - 安装要求

        - 各连接件和紧固件安装位置准确、牢固，无漏装、松动。温室的门总成、传动系统安装后应移动灵活、转动自如、关闭严密、无卡死现象。

        - 温室的内、外遮阳网应铺设平整，内、外网拉膜系统拉动时平滑无异常响声。

        - 批覆完成后应采用专用密封胶在各个连接节点处打胶。

      - 判定规则

骨架安装和安装要求均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

产品一致性检查、创新性评价、安全性检查指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。指标分级与要求见表2。检查涉及的相关数据、结果，可采信具有资质的第三方检验检测机构出具的检验报告。

表2 专项鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 创新性证明材料核查 | / | 符合本大纲第5.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 骨架安装 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安装要求 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |

  - 产品变更

    - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表3。

- 表3　产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 检查项目 | 变化情形 | 变化范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / |
| 3 | 材质 | 允许变化，不低于设计值 | / |
| 4 | 跨度 | 不允许变化 | / |
| 5 | 顶高 | 不允许变化 | / |
| 6 | 屋面坡度 | 不允许变化 | / |
| 7 | 肩高 | 不允许变化 | / |
| 8 | 内立柱间距 | 允许增加立柱数，减少间距 | / |
| 9 | 端面立柱间距 | 允许增加立柱数，减少间距 | / |
| 10 | 侧立柱间距 | 允许增加立柱数，减少间距 | / |
| 11 | 内立柱尺寸（长×宽×厚） | 允许变大 | / |
| 12 | 端面立柱尺寸（长×宽×厚） | 允许变大 | / |
| 13 | 侧立柱尺寸（长×宽×厚） | 允许变大 | / |
| 14 | 桁架高度 | 不允许变化 | / |
| 15 | 桁架上下弦单根截面积 | 允许变大 | / |
| 16 | 桁架上下弦管厚度 | 允许变大 | / |
| 17 | 桁架腹杆尺寸（长×宽或直径） | 允许变大 | / |
| 18 | 天沟厚度 | 允许变大 | / |
| 19 | 圈梁基础 | 允许变大 | / |
| 20 | 独立基础 | 允许变大 | / |
| 21 | 出入门结构型式 | 不允许变化 | / |
| 22 | 顶部开窗系统 | 允许增配 | / |
| 23 | 四周通风系统 | 允许增配 | / |
| 24 | 内遮阳系统 | 允许增配 | / |
| 25 | 外遮阳系统 | 允许增配 | / |
| 26 | 风机湿帘系统 | 允许增配 | / |
| 27 | 湿帘外翻窗系统 | 允许增配 | / |
| 28 | 加温系统 | 允许增配 | / |
| 29 | 水肥一体化系统 | 允许增配 | / |

    - 产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

    - 未列入产品变更控制范围的，允许制造商自主变更。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

- （规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | GP-V96 |  |
| 2 | 结构型式 | / | 文洛式结构 |  |
| 3 | 材质 | / | Q195 |  |
| 4 | 跨度 | m | 9.6 |  |
| 5 | 顶高 | m | 4.8 |  |
| 6 | 屋面坡度 | ° | 22 |  |
| 7 | 肩高 | m | 4.0 |  |
| 8 | 内立柱间距 | m | 4.0 |  |
| 9 | 端面立柱间距 | m | 3.2 |  |
| 10 | 侧立柱间距 | m | 2.0 |  |
| 11 | 内立柱尺寸（长×宽×厚） | mm | 120×60×3 |  |
| 12 | 端面立柱尺寸（长×宽×厚） | mm | 120×120×3 |  |
| 13 | 测立柱尺寸（长×宽×厚） | mm | 120×60×3 |  |
| 14 | 桁架高度 | mm | 50 |  |
| 15 | 衍架上下弦单根截面积 | mm2 | 40×60 |  |
| 16 | 衍架上下弦管厚度 | mm | 2.5 |  |
| 17 | 桁架腹杆 | / | φ18mm圆形钢管 |  |
| 18 | 天沟厚度 | mm | 3 |  |
| 19 | 基础形式 | / | 内立柱采用独立基础，温室四周采用基础圈梁 |  |
| 20 | 出入门结构型式 | / | 移门 |  |
| 21 | 顶部开窗系统 | / | 电动 |  |
| 22 | 四周通风系统 | / | 手动 |  |
| 23 | 内遮阳系统 |  | 有 |  |
| 24 | 内遮阳网遮阳率 | % | 65 |  |
| 25 | 外遮阳系统 | / | 有 |  |
| 26 | 外遮阳系统遮阳率 | % | 75 |  |
| 27 | 风机湿帘系统（选配） | / | 有 |  |
| 28 | 湿帘外翻窗系统（选配） | / | 有 |  |
| 29 | 风机风量 | m3/h | 44500 |  |
| 30 | 加温系统（选配） | / | / |  |
| 31 | 水肥一体化系统（选配） | / | / |  |

企业负责人：              （公章）                       年   月   日

- （规范性附录）

- 创新性材料核查表

企业名称：                                    产品型号名称：

创新性材料类型：发明专利□  实用新型专利□  科技成果评价报告□  科技查新报告□  新产品鉴定证书□

其他□名称：

颁发机构：                              颁发时间：                    文件编号：

| 序 号 | 核查项目 | 要 求 | 核查结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品与文件资料相关性 | 创新性材料内容应与申请产品相关。 |  |  |
| 2 | 生产企业信息 | 创新性材料上企业信息与企业工商注册的信息一致。 |  |  |
| 3 | 产品型号名称 | 创新性材料上产品名称型号与专项鉴定申报材料一致。 |  |  |
| 4 | 创新性描述 | 应具有创新性评价内容。 |  |  |
| 综合判定 |  |  |  |  |

核查人：                                            确认人：