DG

农业机械推广鉴定大纲

DG /T XXX—XXXX

蔗株行间剥叶机

（征求意见稿）

联系人：韦玲云1817711063 征求意见截止日：2020年9月30日

XXXX - XX - XX发布

XXXX- XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

4.1　需补充提供的材料	1

4.2　样机确定	2

4.3　生产量和销售量	2

4.4　参数准确度及仪器设备	2

5　初次鉴定	2

5.1　一致性检查	2

5.2　安全性评价	3

5.3　适用性评价	5

5.4　可靠性评价	7

5.5　综合判定规则	8

6　产品变更	8

附录A（规范性附录）　产品规格表	10

附录B（规范性附录）　自走式机型安全防护检查明细表	11

附录C（规范性附录）　用户调查表	12

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：广西壮族自治区农业机械化服务中心、农业农村部农业机械试验鉴定总站。

本大纲主要起草人：叶长青、王丽春、韦玲云、莫彧、刘灵知。

蔗株行间剥叶机

- 范围

本大纲规定了蔗株行间剥叶机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于自走式和悬挂式蔗株行间剥叶机的推广鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 蔗株田间剥叶机

对生长期蔗株的老枯叶进行剥除作业的机械。

- 生长点

蔗株梢部初生茎叶交汇处。

- 甘蔗倒伏程度

蔗株基部茎杆与地面铅垂线间的夹角为倒伏角。倒伏角在0°～30°之间为不倒伏，倒伏角在30°～60°之间为中等倒伏，倒伏角大于60°为严重倒伏。

- 蔗株损伤

蔗株茎杆破裂、压扁、咬伤（伤及内层）、折断（或折而不断）及生长点处初生叶折断（或折而不断）。

- 基本要求

  - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单(内容至少包括用户姓名、通讯地址、电话、出厂编号、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上的，分布在3个主要使用（销售）区域，数量应满足表1中销售量的要求)；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

以上材料需加盖制造商公章。

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商在规定时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

  - 生产量和销售量

初次鉴定产品生产量和销售量应符合表1规定。

- 生产量和销售量要求

| 种类 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 自走式 | ≥5 | ≥3 |
| 悬挂式 | ≥10 | ≥5 |

  - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表2。选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～50 kg | 0.1 kg |
|  |  | 0 g～1000 g | 1 g |
| 3 | 噪声 | 40dB（A）～130 dB（A） | 2级 |
| 4 | 时间 | 0 h～12 h | 1 s/d |
| 5 | 风速 | 0 m/s～8 m/s | 0.5 m/s |
| 6 | 温度 | -25 ℃～50 ℃ | 2 ℃ |
| 7 | 环境湿度 | 20 %RH～80 %RH | 5 %RH |

- 初次鉴定

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表（附录A）的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所表述的产品技术规格一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查的项目、限制范围及检查方法

| - 序号 | - 检查项目 | - 限制范围 | 检查方法 | - 悬挂式 | - 自走式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 型号名称 | - 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| - 2 | - 结构型式 | - 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| - 3 | 外形尺寸a（长×宽×高） | 允许偏差为 3% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） | - √ | - √ |
| - 4 | - 剥叶方式 | - 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| - 5 | - 剥叶元件材质 | - 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| - 6 | - 配套动力范围 | - 一致 | 核对 | - √ | - / |
| - 7 | - 配套发动机额定功率 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| 8 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - 9 | - 驾驶室型式 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - 10 | - 变速方式 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - 11 | - 行走驱动方式 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - 12 | - 制动器型式 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - 13 | - 轴距 | - 允许偏差为3% | 测量两轴中线之间的水平距离 | - / | - √ |
| - 14 | - 导向轮轮距 | - 允许偏差为3% | 测量两轮胎中线之间的水平距离 | - / | - √ |
| - 15 | - 驱动轮轮距 | - 允许偏差为3% | 测量两轮胎中线之间的水平距离 | - / | - √ |
| - 16 | - 导向轮轮胎规格 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - 17 | - 驱动轮轮胎规格 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - 18 | 轨距 | 允许偏差为 3% | 测量 | - / | - √ |
| - 19 | 履带节距 | 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - 20 | 履带节数 | 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - 21 | 履带宽 | 一致 | 核对 | - / | - √ |
| - a整机停放在水平硬化场地上测量。 |  |  |  |  |  |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 安全性评价

    - 安全性能

      - 制动性能

- a）行车制动

自走轮式机型以（20±1）km/h速度（最高行驶速度不大于20 km/h时，以最高行驶速度）在平直干硬地面上行驶时，进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动距离，往返各测1次，取最大值，在制动过程中后轮不应翘起。

- b）驻车制动

自走轮式机在20%的试验坡道、自走履带式机在25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min。上下坡各试验1次。

      - 驾驶员耳位噪声

自走式机型在在额定转速、工作部件全部运转条件下测试驾驶员两侧耳位噪声，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，每侧测3次，取最大侧平均值。用慢档测量A计权声压级。如果装有驾驶室应关闭门窗进行测量。某一测点上实测噪声值与背景噪声值之差均应大于10dB(A)。

    - 安全防护

      - 动力传动轴、万向节传动轴、皮带轮（或链轮）等外露回转件及危险运动件均应设安全防护。防护装置应有足够的刚度，保证人体触及时不产生变形或位移，防护装置的网孔应保证人体任何部位不会接触转动部件。

      - 自走式机型的其他安全防护的检查内容和要求见附录B。

    - 安全信息

      - 安全标志

旋转和传动等危险部位均应有安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。以下装置应有安全标志：

- 动力传动轴、万向节传动轴防护罩；

- 皮带轮（或链轮）防护罩；

- 驾驶台（自走式）；

- 加油口（自走式）；

- 排气管消声器出口（自走式）。

      - 操作符号

关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。

      - 安全使用说明

使用说明书至少应给出或指出：

- 使用前必须仔细阅读产品使用说明书；

- 安全标志的内容、说明及粘贴位置，且安全标志应在产品使用说明书中复现；

- 在作业中发生故障时，要及时停止作业，严禁运转检修；

- 严禁操作情况的说明；

- 及时清理发动机各排气支管上的易燃物，以免发生火灾。

- 给出灭火器使用方法及放置位置（自走式）。

    - 安全装备

- 自走式机型应配备灭火器并置于易于取卸的位置上。

    - 判定规则

- 安全性能、安全防护、安全信息、安全装备项目全部符合要求，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

  - 适用性评价

    - 评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选择一种蔗区内的一种主要甘蔗品种进行试验，重点考核机器对种植行距、种植带宽度、甘蔗品种、蔗叶含水率等不同条件下的适用能力。

    - 评价内容

评价的内容包括纯工作小时生产率、剥净率、蔗株推倒率、蔗株损伤率作业性能及用户适用性意见。

    - 作业性能

      - 试验条件

- a）样机应按使用说明书的要求调整到最佳工作状态，且技术状态良好。

- b）选择蔗田坡度不大于5°、成行种植且行距为1.2 m～1.8 m、垄高垄距基本均匀一致、无严重倒伏的蔗株进行试验。坡度按测区蔗行的纵向坡度进行测量，行距、垄高、垄距在测区内延垄向均布测3点，取平均值。

- c）植株行测区长度应不小于20 m、测区两端均有不小于5 m的稳定区，植株行离地边的距离应大于机器宽度。

      - 试验方法

在使用说明书规定的作业速度下，在测区内作业1个行程，测定以下项目：

- a）剥净率

作业前先测取测区外连续10株与测区内长势相同的蔗株中老枯叶质量，得出单根蔗株上的老枯蔗叶质量的平均值。延植株行两侧分别进行作业，测量测区内单行植株上所残留下的老枯叶的质量，按式（1）计算剥净率：

JBJ=N×WY−WCYN×WY×100% ……………………………………(1)

式中：

----剥净率；

-----测区内单种植行内的蔗株数，单位为株，

----单根蔗株上的老枯蔗叶质量的平均值，单位为千克（kg），

――残留在测区内单种植行内蔗株上的老枯蔗叶质量，单位为千克（kg）。

- 蔗株推倒率

与测定剥净率同时进行，按式（2）计算蔗株推倒率：

JTD=NTDN×100%…………………………………………………(2)

式中：

----蔗株推倒率；

- -----测区内单种植行内由机器作业推倒产生严重倒伏的蔗株，单位为株。

- c）蔗株损伤率

与测定剥净率同时进行，按式（3）计算蔗株损伤率：

JSS=NSSN×100%…………………………………………………(3)

式中：

----蔗株损伤率；

----测区内单种植行内的蔗株损伤数，单位为株。

- d）纯工作小时生产率

按式（4）计算纯工作小时生产率：

(4)

- 式中：

- —— 纯工作小时生产率；单位为公顷/小时（hm2/h）；

- —— 生产查定的班次作业量，单位为公顷（hm2）；

—— 班次查定的纯工作时间，单位为小时（h）。

    - 用户适用性意见

      - 调查方式

对制造商提供的用户名单中选择随机选择相应户数（自走式为3户，悬挂式为5户）进行用户适用性意见调查。调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合方式进行，调查内容见附录C。

      - 调查结果要求

适用性用户调查中对种植行距、种植带宽度、蔗叶含水率、甘蔗品种的适用情况、生产效率情况、推倒、破损、剥净等情况进行评价，每项评价为好和中两项合计应不小于调查总数的80%。

    - 判定规则

作业性能试验和用户适用性意见均满足要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则适用性评价结论为不符合大纲要求。

  - 可靠性评价

    - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

    - 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度、用户满意度和故障情况。

      - 有效度

对鉴定样机进行累计作业时间为18 h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间。有效度按式（5）计算。

生产查定过程中，如果累计故障修复时间大于1 h、或者发生表4中所述的致命故障或严重故障时，则生产查定不再继续进行。

- % ………………………………………（5）

- 式中：

- ——有效度；

- ——样机累计作业时间，单位为小时（h）；

- ——样机累计故障排除时间，单位为小时（h）。

      - 用户满意度

- 可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行，评价指标为用户满意度S，按式（6）计算，

- ……………………………………（6）

式中：

S ——用户满意度；

m ——调查的用户数；

si ——第i个用户赋予的满意度分值。

      - 故障分类

- 故障分类表

| - 故障分类 | - 故障分类原则 | - 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的故障 | 连杆断裂、凸轮抱死；动力输入轴、刀盘轴严重损坏、断裂；变速箱齿轮损坏等。 |
| 严重故障 | 主要零部件或总成损坏、报废、导致功能严重下降、难以正常作业的严重故障。 | 轴承卡死、变形；剥叶元件飞落等。 |
| 一般故障 | 明显影响产品使用功能，在较短时间内可以排除的故障。 | 皮带、链条异常磨损等。 |
| 轻微故障 | 轻度影响产品使用功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障。 | 转动件、紧固件松动等。 |

    - 判定规则

      - 有效度不小于98%，用户满意度S不小于80分，且用户调查中未发生表4所述的致命故障、严重故障，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

      - 在生产查定期间如果发生本大纲表4中所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

    - 一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与合格判定要求见表5。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 |  |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 检查项目见表3 |  |  | / | 符合本大纲表3的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 制动性能 | 行车制动 | / | 轮式：制动距离≤6m，后轮不应翘起 |
|  |  |  |  | 驻车制动 | / | 轮式：能可靠地停在≥20%的干硬纵向坡道上 履带式：能可靠地停在≥25%的干硬纵向坡道上 |
|  |  |  | 驾驶员耳位噪声 |  | dB(A) | 密封驾驶室：≤85 |
|  |  |  |  |  |  | 普通驾驶室：≤93 |
|  |  |  |  |  |  | 无驾驶室或简易驾驶室：≤95 |

- 表5（续）

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 安全性评价 | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
|  | 4 | 安全装备 | / | 符合本大纲第5.2.4的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 纯工作小时生产率 | hm2/h | ≥企业规定值 |
|  | 2 | 剥净率 | / | ≥75% |
|  | 3 | 蔗株推倒率 | / | ≤10% |
|  | 4 | 蔗株损伤率 | / | ≤5% |
|  | 5 | 用户适用性意见 | / | 调查项被评价为“好”、“中”两项之和与调查总项数的百分比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生致命故障、严重故障 |

    - 一级指标均满足要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

- 产品变更

  - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

- 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度及要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 外形尺寸a（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| - 3 | - 剥叶方式 | 不允许变化 | / | / |
| - 4 | - 剥叶元件材质 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | - 配套动力范围 | - 允许变化 | - 允许变大，变化幅度≤10% | - / |
| 6 | - 配套发动机额定功率 | - 允许变化 | - 允许变大，变化幅度≤10% | - / |
| 7 | - 配套发动机额定转速 | - 允许变化 | - 变化幅度≤10% | - / |
| 8 | - 驾驶室型式 | - 允许变化 | - 简易驾驶室可以变为普通驾驶室或封闭驾驶室；普通驾驶室可以变为封闭驾驶室 | - 按5.2.1.4进行耳位噪声试验 |
| 9 | - 变速方式 | - 不允许变化 | - / | / |
| 10 | - 驱动方式 | - 不允许变化 | - / | / |
| 11 | - 制动器型式 | - 允许变化 | - / | - 按5.2.1.1进行制动性能试验 |
| 12 | - 轴距 | - 允许变化 | - 变化幅度≤10% | - / |
| 13 | - 导向轮轮距 | - 允许变化 | - 变化幅度≤10% | - / |
| 14 | 驱动轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 15 | 轨距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 16 | 履带节距 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 履带节数 | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 履带宽 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |

6.2  产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

6.3  未列入表6的产品结构和特征参数，允许企业自主变更。

6.4  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

- （规范性附录）
产品规格表

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 型号名称 | - / |  |
| - 2 | - 结构型式 | - / |  |
| - 3 | 外形尺寸a（长×宽×高） | mm |  |
| - 4 | 纯工作小时生产率 | t/h |  |
| - 5 | - 剥叶方式 | - / |  |
| - 6 | - 剥叶元件材质 | - / |  |
| - 7 | - 剥叶辊数量 | - / |  |
| - 8 | - 剥叶辊动力传动方式 | - / |  |
| - 9 | - 配套动力范围 | - kW |  |
| 10 | - 配套发动机额定功率 | - kW |  |
| - 11 | 配套发动机额定转速 | r/min |  |
| - 12 | - 驾驶室型式 | - / |  |
| - 13 | - 变速方式 | - / |  |
| - 14 | - 驱动方式 | - / |  |
| - 15 | - 制动器型式 | - / |  |
| - 16 | - 轴距 | - mm |  |
| - 17 | - 导向轮轮距 | - mm |  |
| - 18 | - 驱动轮轮距 | - mm |  |
| - 19 | - 导向轮轮胎规格 | - / |  |
| - 20 | - 驱动轮轮胎规格 | - / |  |
| - 21 | 轨距 | mm |  |
| - 22 | 履带节距 | mm |  |
| - 23 | 履带节数 | 节 |  |
| - 24 | 履带宽 | mm |  |
| - a整机停放在水平硬化场地上测量。 - 本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。 - 结构型式分为自走式、悬挂式。 |  |  |  |

- 企业负责人：                       （公章）                        年    月    日

- （规范性附录）
自走式机型安全防护检查明细表

| 检查项目 | 合格指标 |
| --- | --- |
| 进入工作位置的梯子 | a)梯子的结构应能防止形成泥土层； b)梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘； c)脚踏板宽度≥300mm； d)脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150mm，无封闭板的≥200mm。 |
| 扶手/扶栏 | a）门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与机器始终保持三处接触； b）扶手/扶栏的横截面尺寸25～35mm； c）扶手/扶栏后侧最小放手间隙为50mm。 |
| 操作者操纵装置 | 所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。 |
| 挤压和剪切部位 | 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。 钣金件不能有锐角。 |
| 发动机安全启动与停机装置 | 结构上应保证工作部件在未接合的状态下，柴油机才能被起动，脱粒离合手柄在“合”位置时，不能起动柴油机。 发动机应有可以停机并保持停机状态的装置；应有防止意外启动的措施。 |
| 燃油箱与排气管、电器件安全距离 | 燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于300mm，距裸露电气接头及电器开关200mm以上。作业结束检查排气弯管处应无蔗叶堆积现象。 |
| 驾驶室紧急出口 | 驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口。 紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm长轴、短轴为440 mm的椭圆，或者为短边470 mm、长边650 mm的矩形；或者为直径650 mm的圆。 - 驾驶室前风挡玻璃必须采用安全玻璃，玻璃上应有3C标志。 使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |
| 电气设备 | - 蓄电池应置于便于保养和维修的位置处。蓄电池的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及与地面形成短路； - 开关、按钮操作方便，工作可靠，不得因振动而自行接通或关闭； - 电缆应设置在不触及排气系统、不接近运动部件或锋利边缘的位置； 电器导线均应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头可靠并有绝缘封套，在导线穿越孔洞时，应设绝缘套管。 |
| 方向盘位置和安全间隙 | - 方向盘应合理配置和安装，使操作者在正常操作位置上能安全方便的控制和操作机器； - 固定部件和方向盘之间的间隙应不小于80mm； 方向盘最大自由行程不大于30°。 |
| 排气管 | 发动机排气管道应加防护或隔热装置。 |
| 蓄电池 | 蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及与地面短路。 |
| 照明信号装置 | 照明装置：至少应安装前照灯2只、转向灯2只、前位灯2只、制动灯2只、倒车灯2只、前转向信号灯2只、后转向信号灯2只。 信号装置：各有关光、声信号指示、监视系统等应灵敏、工作正常（如：转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力警告灯、倒车声响装置等。不要求机器都具备所列出的光、声信号指示、监视系统） 机器后部应按要求设置后反射器，显示正常。至少设置两块有效的后视镜，每侧一块。 |

- （规范性附录）
用户调查表

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年   月    日

| 用户情况 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购机时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计作业时间 |  |  |  | 作业场地 |  |  |  |  |  |
|  | 累计作业量 |  |  |  | 甘蔗品种 |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 甘蔗品种的适用情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 种植行距适用情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 种植带宽度适用情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 蔗叶含水率适用情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 生产效率情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 推倒情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 剥后蔗茎损伤情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 剥净情况 |  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
| 可靠性 | 故障情况 | 故障部位和表现 |  |  |  | 故障原因及处理 |  |  |  | 故障级别 |
|  | 用户满意度 |  | □好［5］ □较好［4］ □中［3］ □较差［2］ □差［1］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查方式 |  |  | □实地 □信函 |  |  |  | 用户签字 |  |  |  |
|  |  |  | □电话 |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；故障级别由鉴定人员根据故障情况填写；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。

_________________________________