DG34/Z 004-2020

2020-XX-XX实施

2020-XX-XX发布

安徽省农业农村厅发布

瓜蒌脱皮洗籽机

（公示稿）

DG

农业机械专项鉴定大纲

目    次

前言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3基本要求	1

3.1需补充提供的文件资料	1

3.2样机确定	1

3.3型号编制规则	1

4鉴定内容和方法	2

4.1一致性检查	2

4.2创新性评价	3

4.3安全性检查	3

4.4适用地区性能试验	4

4.5综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	6

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由安徽省农业农村厅提出。

本大纲由安徽省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：徐凯、潘汪友、朱燕媚、廖国庆、高霞、郭庆、张磊、王家勇。

瓜蒌脱皮洗籽机

范围

本大纲规定了瓜蒌脱皮洗籽机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于一次性完成瓜蒌破碎、脱皮、清洗、瓤籽分离的瓜蒌脱皮洗籽机。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

  - 产品规格表（见附录A）；

  - 样机照片（彩色，左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

  - 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一或创新性评价意见）；

  - 符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

  - 符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）；

  - 承诺书一份。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，送样数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

型号编制规则

产品型号按JB/T 8574的规定进行编制，以生产率为主参数，表示方法如下：

5    TXG  -     □  □

改进代号：由A～Z 大写字母表示；

主参数代号：表示纯工作小时生产率，kg/h；

特征代号：T：表示脱粒；X：表示清选分离；G表示瓜蒌；

大类分类代号：5表示收获后处理机械。

示例：5TXG-1000表示生产率为1000kg/h的瓜蒌脱皮洗籽机；

鉴定内容和方法

一致性检查

- 4.1.1检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

表1 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸a(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 配套动力功率 | 一致 | 核对铭牌 |
| 5 | 配套动力转速 | 一致 | 核对铭牌 |
| 6 | 纯工作小时生产率 | 一致 | 核对技术文件 |
| 7 | 破碎机构型式 | 一致 | 核对 |
| 8 | 破碎机构回转直径×长度 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 9 | 破碎机构转速 | 一致 | 核对技术文件 |
| 10 | 皮、瓤分离机构型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 皮、瓤分离机构转速（或振动频率） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 12 | 皮、瓤分离机构尺寸 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 13 | 皮、瓤分离筛片型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 瓤、籽分离机构型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 瓤、籽分离机构转速（或振动频率） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 16 | 瓤、籽分离机构尺寸 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 17 | 瓤、籽分离筛片型式 | 一致 | 核对 |
| 18 | 配套清洗水泵型号 | 一致 | 核对 |
| 注：a整机外形尺寸是指样机在硬化检测场地上的实际作业状态（不含清洗用配套水泵）。 |  |  |  |

- 4.1.2判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

创新性评价

4.2.1 评价方法

4.2.1.1 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。

4.2.1.2 材料评审方式，依据制造商提供的以下至少一种材料进行评价：

a) 发明专利；

b）实用新型专利；

C）科技成果评价证书；

d) 科技成果查新报告。

4.2.1.3 专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

4.2.2 判定规则

4.2.2.1 材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

4.2.2.2 专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

安全性检查

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

- 4.3.1安全防护

4.3.1.1喂入口、外露运动、旋转部件应有防护装置，防护装置的结构应符合GB 10395.1的规定。

4.3.1.2人工喂入的瓜蒌脱皮洗籽机，喂入台长度（喂入台外端至破皮旋转件外缘）的最小距离应不小于850 mm，喂入罩长度（喂入罩外端至破皮旋转件外缘的最小距离）应不小于550 mm。对于只能在喂入台正面喂入的机型，允许减小喂入罩长度至不小于450 mm。

4.3.1.3带电控系统的应有过载保护和漏电保护装置。

- 4.3.2安全信息

4.3.2.1 喂入口、出料口、防护装置上或其它对操作者存在或有潜在危险的部位附近设置安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的相关规定。

4.3.2.2 产品使用说明书必须有提醒操作者的安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

4.3.3 安全性能

4.3.3.1 噪声

机具正常作业时，用声级计A计权慢档在距样机表面1.0m远，距地面高度1.5m，在样机的前、后、左、右四面各取一点测量噪声，每点测量3次，每点3次测量值之差不大于2dB(A),否则应重新测量，取平均值为该点测量值，取各点平均值中最大值为噪声值。

机具的噪声值应不大于88dB(A)。

4.3.3.2 绝缘电阻

电机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于20MΩ。用绝缘电阻表500V档测量电机接线端子与机体外壳间的绝缘电阻。

4.3.4 判定规则

安全防护、安全信息、安全性能均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

适用地区性能试验

- 适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

- 4.4.1试验内容

- 作业性能试验内容包括：纯工作小时生产率、瓜籽损失率、瓜籽破碎率。

- 4.4.1.1试验条件

a)试验场地机样机安装应能满足使用说明书的要求，并配备熟练的操作人员。

b)配套动力、清洗水泵的采用，应与使用说明书的要求一致。

c)配电电压符合机器工作设计要求，试验电压与额定电压的偏差应不大于5%。配套水泵工作正常。

d)试验前，样机按使用说明书的规定调试，样机状态正常。

e)试验物料应为使用说明书明示适用品种、适合处理的瓜蒌，记录瓜蒌的品种和状态。

- 4.4.1.2试验方法

4.4.1.2.1 纯工作小时生产率。

将准备好的物料连续均匀喂入不少于20min，记录喂料开始到喂料结束时间和处理的瓜蒌质量，按公式（1）计算纯工作小时生产率。。

……………………………………………………（1）

式中：

E——纯工作小时生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

t——作业时间，单位为分（min）；

W——处理的瓜蒌（带皮）质量，单位为千克（kg）。

- 4.4.1.2.2瓜籽破碎率

在试验期内，等间隔时间接取瓜籽样品3次，每次不少于200g,选出破碎瓜子，按式（2）计算破碎率。取3次平均值。

……………………………………………………（2）

式中：

P——瓜籽破碎率；

m1——破碎瓜籽质量，单位为克（g）；

M——小样质量，单位为克（g）。

- 4.4.1.2.3瓜籽损失率

在试验期内，等间隔分3次分别同时接取2min内出皮口、出籽口物料。从出皮口物料中分离出夹带瓜籽，称重。将出籽口物料，除杂后称重。按式（3）计算损失率。损失率取3次平均值。

%……………………………………………………（3）

式中：

S——瓜籽损失率；

m3——2min内损失瓜籽质量，单位为克（g）；

Mt——2min间内出籽口瓜籽净质量（去除含杂后），单位为克（g）。

- 4.4.2判定规则

适用地区性能试验满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

- 4.5.1产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

表2 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲4.1.2的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见4.2.1 | / | 符合本大纲4.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲4.3.1 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲4.3.2 |
|  | 3 | 安全性能 | / | 符合本大纲4.3.3 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 纯工作小时生产率 | kg/h | 不小于企业规定值 |
|  | 2 | 瓜籽破碎率 | / | ≤1.0% |
|  | 3 | 瓜籽损失率 | / | ≤2.0% |

- 5.5.2一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

附  录

# （规范性附录）

# 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 整机外形尺寸a(长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 配套动力功率 | kW |  |
| 5 | 配套动力转速 | r/min |  |
| 6 | 纯工作小时生产率 | kg/h |  |
| 7 | 破碎机构型式 | / | □滚筒式 □其它： |
| 8 | 破碎机构回转直径×长度 | mm |  |
| 9 | 破碎机构转速 | r/min |  |
| 10 | 皮、瓤分离机构型式 | / | □滚筒式 □振动筛式 □其它： |
| 11 | 皮、瓤分离机构转速（或振动频率） | r/min （次/分） | □滚筒转速： □振动频率： □其它： |
| 12 | 皮、瓤分离机构尺寸 | mm | □滚筒：直径×长度 □振动筛:长度×宽度 □其它： |
| 13 | 皮、瓤分离筛片型式 | / |  |
| 14 | 瓤、籽分离机构型式 | / | □搅轮筒式 □振动筛式 □其它： |
| 15 | 瓤、籽分离机构转速（或振动频率） | r/min （次/分） | □搅轮滚筒式 搅轮转速： □振动筛式 振动频率： |
| 16 | 瓤、籽分离机构尺寸 | mm | □搅轮滚筒式：直径×长度 □振动筛：长度×宽度 |
| 17 | 瓤、籽分离筛片型式 | / |  |
| 18 | 配套清洗水泵型号 | / |  |
| 注：a整机外形尺寸是指样机在硬化检测场地上的实际作业状态（不含清洗用配套水泵）。 |  |  |  |

企业负责人：                       （公章）                            年    月    日

_________________________________