DG

农业机械专项鉴定大纲

DG45/Z 009—2020

甘蔗种茎包膜机

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区农业农村厅  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

4.1　申请方需提供的文件资料	1

4.2　参数准确度及仪器设备	1

4.3　样机确定	2

4.4　型号编制规则	2

5　鉴定内容和方法	2

5.1　一致性检查	2

5.2　创新性评价	3

5.3　安全性检查	3

5.4　适用地区性能试验	4

5.5　综合判定规则	5

附录A（规范性附录）　产品规格表	6

前  言

本大纲依据TZ 6－2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广西壮族自治区农业农村厅提出。

本大纲由广西壮族自治区农业机械化服务中心鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：广西壮族自治区农业机械化服务中心鉴定站。

本大纲主要起草人：叶长青、黎波、韦玲云、莫彧、刘灵知。

甘蔗种茎包膜机

- 范围

本大纲规定了甘蔗种茎包膜机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于甘蔗种茎包膜机（以下简称包膜机）的专项鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 甘蔗种茎包膜机

对甘蔗种茎段进行包膜机械。

- 基本要求

  - 申请方需提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，制造商（申请方）需补充提供以下材料：

- 产品规格确认表（见附录A）一份；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c)  创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）。

以上材料需加盖制造商公章。

  - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应满足表1的要求。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |

表1（续）

| 2 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 噪声 | 35dB(A)～130dB(A) | 2级 |
| 4 | 绝缘电阻 | 0 MΩ～500 MΩ | 10级 |
| 5 | 温度 | 0 ℃～100 ℃ | 1 ℃ |
| 6 | 湿度 | 10%RH～90%RH | 5%RH |

  - 样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内安装验收交付的合格产品。由鉴定机构在制造商（申请方）指定的使用现场获取，样机数量为1台。制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

  - 型号编制规则

2  M  Z  —□  □

改进型号：原型不标注；改进型用英文字母A、B、C…标注；

主参数：用额定生产能力表示,单位为段/min。

产品代号2：用“蔗”字的首位拼音字母表示“用于甘蔗”；

产品代号1：用“膜”字的首位拼音字母表示“包膜机”；

大类代号：2为种植施肥类，本产品属甘蔗种植前的预处理机具。

- 2MZ-50A表示生产率50段/min、第一次改进的甘蔗种茎包膜机。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商（申请方）填报的产品规格确认表的设计值应与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 |  |
| 2 | 结构型式 | 一致 |  |
| 3 | 配套电机标定功率 | 一致 |  |
| 4 | 配套电机额定转速 | 一致 |  |
| 5 | 供气型式 | 一致 |  |
| 6 | 气源压力 | 一致 |  |
| 7 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% |  |
| 8 | 膜规格（宽度×厚） | 一致 |  |

表2（续）

| 9 | 卷膜输送方式 | 一致 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 开膜装置型式 | 一致 |  |
| 11 | 充填方式 | 一致 |  |
| 12 | 封口装置型式 | 一致 |  |
| 13 | 离合器型式 | 一致 |  |
| 14 | 电脑自动控制装置型式 | 一致 |  |
| 注：因机具结构不同,不适用的项目不进行检查。 |  |  |  |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检

- 查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

    - 创新性评价依据制造商（申请方）提供以下材料之一进行评价：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果查新报告；

- 和省级以上具有创新性科技成果评价证书。

以上材料需加盖企业公章。

    - 判定规则

制造商（申请方）提供的创新性材料满足5.2.1之一的，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

  - 安全性检查

    - 安全性能

      - 绝缘电阻

常态下，各电动机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于20 MΩ，用绝缘电阻测试仪（或兆欧表）

施加500V电压测量电动机接线端子与机体间的绝缘电阻值，测量3次，取最小值。

      - 空载噪声

空载噪声应不大于80dB(A)。测量在空运转时进行。包膜机周围不应放置障碍物，在距机器表面 1m,距地面高度 1.5m 的前、后、左、右 4 点，测定包膜机的空载运转噪声，每点测 3 次，取平均值。声级计用 A 计权慢档。实测噪声值与本底噪声值之差不小于10dB（A）。

    - 安全防护

      - 各运转部件及喂入口处必须有防护装置，保证正常操作时，人体各部位不会意外触及造成伤害。

      - 机器应有启动、停止按钮。电气系统应设置过载和漏电保护装置。机器应有接地端子或接地导线。

      - 机器配备的光电感应安全装置应工作可靠。

    - 安全信息

      - 安全标志

应在传动机构防护罩、喂入口、电气控制柜以及送料工作区等有潜在危险的部位附近，固定有安

全警示标志。其安全标志应符合GB 10396的规定。

      - 安全使用说明

使用说明书中应至少应包括：

- 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

- 发现异常情况应立即停机检查，严禁在机器运转时排除故障；

- 在工作区域手动送料发生的危险；

- 安装过载保护装置和漏电保护装置及接地装置的要求；

- 对操作及维修人员的要求。

    - 判定规则

安全防护、安全信息和安全性能均满足要求时，安全性检查结论为符合要求；否则，安全性检查结论为不符合要求。

  - 适用地区性能试验

    - 试验内容

性能试验内容包括生产率、包膜成品合格率。

    - 试验条件

      - 控制系统供给压缩空气源压力应符合产品使用说明书的要求。

      - 电源电压与额定电压的偏差应在-10%～5%范围内。

      - 工作环境温度5℃～35℃，相对湿度应不大于70%RH。

      - 膜厚度应大于O.O6mm，且厚度均匀，保持平整，无曲折现象。

    - 试验方法

      - 生产率

包膜机稳定生产时，连续运行30min，统计完成的包装件数量。按式（1）式计算生产率：

……………………………………（1）

式中：

V——生产率，单位为段每分（段/min）；

M——完成的包装件数量，单位为段。

      - 包膜成品合格率

从包膜成品中随机抽取不少于100段检查其封口质量，目视其外观应完好，并随手搓5次封口不应开裂为合格，包膜成品合格率应不低于95%。按式（2）式计算生产能力：

……………………………………（2）

式中：

Q——包膜成品合格率，%；

X——包膜成品合格数量，单位为段。

Y——抽取包膜成品段，单位为段。

    - 判定规则

性能试验满足表3中“适用地区性能试验”指标的要求，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 表2 |  | / | 符合本大纲第5.1的要求。 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求。 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 绝缘电阻 | MΩ | ≤ ≥20 |
|  |  |  | 空载噪声 | dB(A) | ≤80 |
|  | 2 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求。 |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.3.3的要求。 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 生产率 |  | 段/min | ≥企业规定值。 |
|  | 2 | 包膜成品合格率 |  | / | ≥95% |

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

- （规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  |
| 2 | 结构型式 |  |  |
| 3 | 配套电机标定功率 |  |  |
| 4 | 配套电机额定转速 |  |  |
| 5 | 供气型式 |  |  |
| 6 | 气源压力 |  |  |
| 7 | 整机外形尺寸(长×宽×高) |  |  |
| 8 | 膜规格（宽度×厚） |  |  |
| 9 | 卷膜输送方式 |  |  |
| 10 | 开膜装置型式 |  |  |
| 11 | 充填方式 |  |  |
| 12 | 封口装置型式 |  |  |
| 13 | 离合器型式 |  |  |
| 14 | 电脑自动控制装置型式 |  |  |
| 注：因机具结构不同,不适用的项目不进行检查。 |  |  |  |

企业负责人：                          （公章）                        年    月    日

_________________________________