DG

农业机械专项鉴定大纲

DG45/Z 013—2020

电动果树修枝锯

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区农业农村厅  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

4.1　需补充提供的材料	1

4.2　参数准确度及仪器设备	1

4.3　样机确定	2

4.4　产品型号编制规则	2

5　鉴定内容和方法	2

5.1　一致性检查	2

5.2　创新性评价	3

5.3　安全性检查	3

5.4　适用地区性能试验	3

5.5　综合判定	4

附录A（规范性附录）　产品规格表	5

前  言

本大纲依据TZ 6－2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制订。

本大纲由广西壮族自治区农业农村厅提出。

本大纲由广西壮族自治区农业机械化服务中心鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：广西壮族自治区农业机械化服务中心鉴定站。

本大纲主要起草人：杨易、叶长青、程鹏、曾鸣。

- 电动果树修枝锯

- 范围

本大纲规定了电动果树修枝锯的专项鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于以电池驱动的电动果树修枝锯（以下简称修枝锯）的专项鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 23821  机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电动果树修枝锯

以电池驱动电机带动链锯进行树枝修剪切割作业的机械。

- 基本要求

  - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（包括涵盖机型，见附录A）；

- 样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）

以上材料需加盖制造商公章。

  - 参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 ～5m | 1mm |
| 2 | 质量 | 0 g～500 g | 0.1 g |
| 3 | 温度 | 0 ℃～200 ℃ | 1% |
| 4 | 湿度 | 10%RH～98%RH | 5%RH |
| 5 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 产品型号编制规则

产品型号依次由大类代号、特征代号和主参数三部分组成，大类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

- 3     J

改进型，A、B…

主参数：最大锯切直径 mm；

特征代号：修枝锯；

大类代号：田间管理机械；

- 3J-40A表示最大锯切直径40mm、第一次改进的果树修枝锯。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。主机型和涵盖机型均应进行一致性检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 电池型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 电池额定电压 | 一致 | 核对 |
| 5 | 电池额定容量 | 一致 | 核对 |
| 6 | 整机质量 | 允许偏差5% | 测量 |
| 7 | 最大锯切直径 | 一致 | 核对 |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

    - 创新性评价依据制造商（申请方）提供以下材料之一进行评价：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果查新报告；

- 省级以上具有创新性科技成果评价证书。

以上材料需加盖企业公章。

    - 判定规则

制造商（申请方）提供的创新性材料满足5.2.1之一的，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

  - 安全性检查

    - 安全防护

      - 外露旋转部件、传动装置、高温部件及其他存在危险的部件，应根据操作者的接近情况，设有适当强度的防护罩，尺寸和安全距离应符合GB/T23821的规定。

      - 修枝机应有可靠的安全机构，非工作状态应配备有保护套。

      - 修枝机各紧固件应有防松措施，操控件应灵活、可靠，运动件应运转自如且各个部件不应有渗漏现象。

    - 安全信息

      - 在对操作者存在或遗留危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养有危险的部位），应在其附近固定永久醒目的安全标志，安全标志应符合GB10396的规定。

      - 产品使用说明书应提示操作和维护保养的安全注意事项，应对涉及安全方面内容的内容给出安全警告。

      - 使用说明书应重现机器上的安全标志，并指出安全标志的固定位置，使用说明书应用文字解释安全标志的意义。

    - 判定规则

安全防护、安全信息及安全性能均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

  - 适用地区性能试验

    - 试验内容

试验切割质量作业指标。

    - 试验方法

      - 试验条件

        - 试验用修枝锯应按使用说明书规定进行调整、维护，以保证剪枝机处于正常工作状态。

        - 试验用活树枝的直径应不小于使用说明书中最大锯切直径的95%。

      - 切割质量

用修枝锯切割直径符合试验要求的活树枝，在同一刃口部位上连续进行50次剪切后，检查活树枝的切面、刃口情况。

    - 判定规则

性能试验满足表3要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

  - 综合判定

    - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查7项（见表2） | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 创新性证明材料 | / | 符合5.2.2要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合5.3.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合5.3.2要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 切割质量 | / | 应能顺利切锯直径不小于最大锯切直径的95%的活树枝，其锯口面应光滑整齐，不应有拉毛、撕裂现象，刃口应无崩刃、卷刃现象。 |

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

- （规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 电池型式 | / |  |
| 4 | 电池额定电压 | V |  |
| 5 | 电池额定容量 | Ah |  |
| 6 | 整机质量 | kg |  |
| 7 | 最大锯切直径 | mm |  |
| 备注 |  |  |  |

企业负责人：                          （公章）                        年    月    日

_________________________________