陕西省农机新产品（温室大棚骨架）

购置补贴试点实施方案

按照《农业部办公厅财政部办公厅关于做好2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作的通知》（农办机〔2018〕5号）要求，为做好我省农机新产品购置补贴试点工作，特制定本实施方案。

一、目的与意义

充分发挥农机购置补贴政策的引导作用，支持和加速先进、适用、环保的农机新产品推广应用，满足广大农民群众对新型农业机械日益增长的需求。通过试点，大力探索农机新产品分类归档、补贴验收、资金兑付的方式方法，引导推动设施农业规范发展和转型升级，为下一步工作打下坚实基础。

二、试点产品和补贴标准

试点产品为温室大棚骨架。试点产品实行定额补贴，补贴额原则上依据试点产品市场近两年销售均价的30%进行测算。试点产品分档参数及补贴额详见《陕西省农机新产品（温室大棚骨架）购置补贴机具分档及补贴额一览表》（附件1）。

三、试点资金规模、范围

（一）试点资金规模

试点期间，年度试点补贴资金量不超过年度中央财政农机购置补贴资金总规模的10%。

（二）试点范围

试点范围覆盖全省。市级农机化主管部门可根据试点实施情况适时调整试点范围。

（三）试点期限

试点时间从本实施方案发布之日起，对于按照本试点方案要求新建的温室大棚，且在试点时间内完成并验收合格的产品给予补贴（以发票开具日期为准）。

四、补贴对象

补贴对象为我省行政区域内从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

同一补贴对象在同一年度内，起补面积为1000平方米（含），至多为50000平方米（含），原则上须集中连片建设。

注：起补面积指温室大棚室内面积（日光温室不含耳房）。

五、企业备案

试点产品生产企业自愿申请备案（自主投档），省农机化主管部门组织专家对企业条件和产品条件进行备案（投档）审核。审核通过并经公示无异议的产品导入陕西省农机购置补贴辅助管理系统。参与试点的生产企业和产品至少要符合以下条件要求：

（一）企业条件

1.生产企业营业执照的经营范围必须有补贴试点产品生产和经营相关内容。

2.生产企业应具备保证产品质量相应的售后服务能力，在我省至少设立1个售后服务中心。

3.生产企业未列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单（黑名单）。

4.生产企业自愿申请将产品列入补贴试点范围，并承诺承担农机购置补贴政策相应的责任和义务（附件6）。

（二）产品条件

1.温室大棚须为新建，且在试点期限内完成竣工验收。

2.温室大棚应符合以下四个方面要求。先进性方面，至少拥有实用新型发明专利、整机发明专利以及省级以上科技成果鉴定或者评价证明之一；安全性方面，应当取得有资质的检验检测机构或其他第三方组织依据国家、行业或企业标准出具的产品检测报告或安全性证明，风荷载、雪荷载、吊挂荷载、永久荷载等依据GB/T 51183《农业温室结构载荷规范》实际验算；可靠性方面，应当提供同类型产品在本地区可靠应用的用户证明材料（用户使用效果证明）等；适用性方面，应当通过省级农机化主管部门组织开展的田（场）间实地试验验证（附件2、3）。

3.温室大棚骨架须具备良好的安全性、耐久性、稳定性，设计年限不低于10年；设计、建设、施工等符合《陕西省农机新产品购置补贴试点产品（温室大棚骨架）技术规范（试行）》（附件7）。

4.温室大棚建设要符合设施农业标准化、宜机化发展方向，生产区无机械化生产障碍，满足机械作业和进出条件。

5.温室大棚配备有自然通风系统（顶通风、侧通风），基础、墙体等土建工程严格按照相关标准、规范要求设计施工，给水、排水、通电等配套完善。

6.须在明显位置固定标有生产企业、产品名称和型号、编号、竣工日期、执行标准、联系电话等信息的永久性铭牌及“农机补贴”相关标识信息。

7.温室大棚建设用地符合建设地区用地相关要求。

六、补贴申报流程

农机新产品购置补贴实行“先安装后申请，先申请先补贴，不申请不补贴，资金补完为止”的原则，因当年试点资金规模不够等无法享受补贴的，下一年度优先补贴。

（一）发布实施方案。省级农机化主管部门按照有关规定发布《陕西省农机新产品（温室大棚骨架）购置补贴试点实施方案》，市级农机化主管部门统筹协调和组织指导各县（市、区）贯彻执行。

（二）企业备案（投档）。符合本实施方案要求且自愿参与陕西省农机新产品（温室大棚骨架）购置补贴的生产企业按规定提交有关资料。省级农机化主管部门组织开展形式审核，并集中公布投档产品信息汇总表等。

（三）自主购机。补贴对象自主选择备案（投档）通过的生产企业及其产品进行安装。为便于购置行为及资金往来全程留痕，补贴对象须使用非现金方式支付钱款。补贴对象对自主购买和安装行为真实性负责，承担相应责任义务。试点产品生产企业须向补贴对象提供销售发票、售后服务凭证、结构计算书、施工图、竣工图、产品合格证书、建设合同、材料（价格）清单等资料。合同应经双方认可，签字盖章，材料（报价）清单应能清晰体现补贴试点产品价格。发票上须注明购买者姓名或农业生产经营组织名称，身份证号或纳税人识别号，补贴试点产品名称、型号规格、单位、数量、金额等信息。

（四）申请补贴。产品完成安装后，补贴对象自主到当地县级农机化主管部门申请补贴资金，并携带以下材料：

1.有效身份证明（个人凭身份证，农业生产经营组织凭工商营业执照或组织机构代码证）原件及复印件。

2.购机非现金支付凭证。

3.销售发票原件及复印件。

4.“一卡通”卡号或银行账号。

5.安装前及完成后的现场图片。

6.《陕西省温室大棚骨架购置补贴申请表》（附件4）、建设合同、材料清单、施工图、竣工图、竣工验收报告等装订成册的材料用于存档。

（五）现场核验。补贴申请后，各试点县农机化主管部门组织相关部门和人员进行现场核验，主要核验建设合同、施工图纸、竣工图、竣工验收报告等补贴申请资料，填写《陕西省温室大棚骨架购置补贴现场核验表》（附件5）。各试点县须安排工作经费委托有资质的第三方机构对所有补贴试点产品进行建设质量核查。单户补贴资金50万元（含）以上的温室大棚必须市级农机主管部门参与现场确认。对核验通过的，县级农机化主管部门利用一站式服务中心、相关网站等对受益对象进行公示。

（六）资金兑付。县级农机化主管部门对申办补贴资料及核查结果进行合规性审查。对资料齐全、真实无误，公示无异议且核查通过的，出具购置补贴结算文件送财政部门，由财政部门审核后，通过惠农补贴“一卡通”兑付补贴资金。资金兑付后，市级农机化主管部门须委托有资质的第三方对补贴产品开展建设质量抽查。

七、保障措施

农机新产品购置补贴试点是农机购置补贴工作的重要组成部分，各地要在贯彻落实好《陕西省农机购置补贴实施方案》的基础上，切实加强全过程管理，并进一步做好以下工作。

（一）强化组织领导。各地要进一步统一思想，提高认识，加强领导，确保政策落到实处。市级农机化主管部门、财政部门要切实做好督促指导工作，重点做好县级政策实施抽查和延伸绩效考核、单户补贴额50万元（含）以上现场确认、投诉调查等工作。

（二）强化企业主体责任。试点产品生产企业应严格遵守国家法律法规及农机购置补贴政策有关规定和要求，规范生产经营行为。试点产品生产企业对产品质量、售后服务及纠纷处理等方面承担主体责任，并对其提交的农机购置补贴相关资料的真实性承担法律责任。因企业违规失信行为造成试点终止所引起的一切法律责任，由试点产品生产企业承担，试点产品生产企业需对上述规定和要求做出书面承诺。

（三）强化风险防控。各地要加强资金延后兑付监管力度，谨慎兑付补贴资金。要动态跟踪农机新产品的市场情况，以问题为导向强化监管，发现补贴比例畸高、质量不稳定、用户投诉较多、售后服务不到位等失信行为和虚假申报、以次充好、降低配置等违规行为要先行暂停补贴并立即开展调查和上报省、市农机化主管部门，省、市农机化主管部门将根据实际情况进行严肃处理。对出现突出问题、成效不明显的产品，将联合财政部门进行评估，及时采取整改、暂停、终止试点等措施。试点期间，省里将组织开展专项检查，对发生弄虚作假、套用财政资金等问题追究有关部门和相关人员的责任，情节严重构成犯罪的，移送司法机关处理。

附件：1.陕西省农机新产品（温室大棚骨架）购置补贴机具

分档及补贴额一览表

2.陕西省温室大棚骨架田间验证表

3.陕西省温室大棚骨架田间验证评价表

4.陕西省温室大棚骨架购置补贴申请表

5.陕西省温室大棚骨架购置补贴现场核验表

6.陕西省农机新产品购置补贴试点产品生产企业自

主承诺书

7.陕西省农机新产品购置补贴产品温室大棚骨架技

术规范（试行）

附件1

陕西省农机新产品（温室大棚骨架）购置补贴机具分档及补贴额一览表

| 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本参数 | 中央财政补贴额（元） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他机械 | 其他机械 | 温室大棚 | 全落地组装式塑料大棚钢骨架 | 跨度8m或跨度10m，脊高≥3.5m，肩高≥1.6m，拱架间距1m | 12元/㎡ | 非通用类 |
| 其他机械 | 其他机械 | 温室大棚 | 全落地组装式日光温室钢骨架 | 跨度10m，脊高≥4m，拱架间距0.85m，采光角≥28° | 18元/㎡ | 非通用类 |

注1：试点产品建设标准须符合《陕西省农机新产品购置补贴试点产品 温室大棚骨架 技术规范（试行）》要求。

注2：起补面积指温室大棚室内面积（日光温室不含耳房）。

附件2

陕西省温室大棚骨架田间验证表

验证单位：                   填写日期：

| 试点企业名称 |  | 联系人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 型号 |  |
| 验证地点、时间 |  | 验证人员 |  |
| 产品条件 |  |  |  |
| 现场验证情况 | 现场验证情况（材料提交情况、审查核对情况、现场检查情况应作出说明）： |  |  |
| 验证单位意见 | （综合评判是否适用于本地农业生产，并填写明确意见） 盖 章： 日 期： 年 月 日 |  |  |

备注：此表一式两份，一份交由申请企业用于申请，一份由实地验证单位留存。

附件3

陕西省温室大棚骨架田间验证评价表

核验评价部门：                                                        核验评价日期：

| 评价指标 | 评价标准 | 提供材料及验证办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全性 （30分） | 1.风、雪及作物荷载参数符合要求，骨架等主要建设材料选用标注明确、清晰，设计年限满足标准要求。（15分） | 逐项核对设计图纸及证明资料，根据温室大棚结构、用途，核对风荷载、雪荷载、作物荷载参数，参照企业标准和相关国家标准。 |  |
|  | 2.骨架及基础材料选材质量符合补贴方案相关标准规定。（15分） | 查看生产企业样品材料或检验报告等。 |  |
| 适用性 （30分） | 3.施工设计棚型适合当地生产特点，要素齐全完整。跨度、拱架间距、脊高、最低作业高度、农业机械出入门位置和大小、通风口位置和大小等关键参数标注清晰，构件截面及连接节点明确。（20分） | 审查设计图纸，检查有无标识。 |  |
| 可靠性 （20分） | 4.补贴产品经过有资质的检验检测部门检测，有10栋以上的同类型产品推广应用，售后服务专人负责。（20分） | 查看有关试验鉴定材料或用户证明及企业承诺书，抽查售后服务电话。 |  |
| 宜机性 （20分） | 5.设计符合设施农业标准化、宜机化发展方向，温室大棚满足农机作业要求，机械作业方便。（20分） | 检查设计图纸及施工地点，研判种植作物与选用机械的匹配性、作业的方便性。 |  |

说明：验证评价得分60分及以上为适用，低于60分为不适用。根据验证评价结果，验证单位填写补贴产品田间验证及现场核验表，并盖章。

附件4

陕西省温室大棚骨架购置补贴申请表

| 姓 名 (组织名称) |  |  | 身份证号码 (工商注册号) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 联系地址 (办公地址) |  |  | 温室大棚建设地址 |  |  |  |
| 开户行 |  |  | 账号或卡号 |  |  |  |
| 项目简介 | （包括建设用途、建设内容、建设起止时间等内容） |  |  |  |  |  |
| 温室大棚 基本情况 | 生产企业名称 | 产品名称/ 型号 |  | 面积(平方米) | 单价（元/平方米） | 总价 （万元） |
| 申请建设 主体承诺 | 1.本人对所提供的上述资料和相关证明材料的真实性负责，并承担法律后果； 2.申请时温室大棚已按照安装合同完成施工并完成自主验收工作； 3.如存在弄虚作假及其它违法违规行为，自愿接受主管部门的处罚。 申请人（法人代表）签名： （手印、章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 县级农机化 主管部门 意 见 | （县级农机化主管部门盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、申请补贴资金50万（含）以上的需交一份至市级农机化主管部门备案。

附件5

陕西省温室大棚骨架购置补贴现场核验表

| 用户姓 名 (组织名称) |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  |  | 联系人、电话 |  |
| 建设地点 |  |  | 竣工时间 |  |
| 产品条件 | 产品名称 |  | 型号 |  |
|  | 建设规范性 |  |  |  |
| 确认的补贴面积 |  |  |  |  |
| 现场核验意见： 所有核验人员签字： （核验机构盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：①生产企业对建设质量承担全部责任，所使用材质及本报告未列部分，严格按照农机购置补贴生产企业承诺、建设合同和国家有关规定执行；②申请补贴资金额度50万（含）以上的，市级农机化主管部门参与确认。

附件6

陕西省农机新产品购置补贴试点产品生产企业自主承诺书

本企业自愿参与陕西省农机新产品购置补贴政策实施，自愿申请将产品列入补贴试点范围，自主完成投档信息填报，自行评价并将产品合理归入相应档次，同时郑重做出如下承诺：

一、本企业自主完成新产品试点补贴机具投档信息填报，据实将补贴机具归入相应档次并选择、填报补贴额，投送的所有信息均与产销实际相符、准确无误，且与鉴定（认证、检测）机构所发布的相关信息一致，不存在有关规定所列的不得参与投档的情形，无任何虚假、误投或者重大遗漏等影响政策规范实施的问题。

二、本企业主动加强投档信息审核，对审核、公示期间以及公布后所发现的各类问题，将主动报告陕西省农业机械化发展中心，并积极整改。因填报信息虚假、错误、资料不全、内容不实或上传的影像文件不清晰等原因造成的补贴产品漏补、错补、补贴资格被暂停或取消等不良后果，均由我单位自行承担；

三、严格按照施工图和施工程序进行规范、安全施工，竣工验收按NY/T 1420《温室工程质量验收通则》的规定执行，提供使用说明书，进行用户培训(重点对防范风、雪、雨等自然灾害以及机械设备使用、电气设备使用、防火等进行培训)，并形成培训记录。

四、如违反相关规定，本企业将完全接受相关部门的处理处罚，并自行承担由此引发的全部经济纠纷和损失。

法定代表人（签字）：

生产企业（盖章）：

年   月   日

附件7

陕西省农机新产品购置补贴试点产品

温室大棚骨架 技术规范

（试行）

2020年9月

前   言

本规范根据《陕西省农机新产品（温室大棚骨架）购置补贴试点实施方案》的要求编制。

本规范是在确保陕西省温室大棚骨架试点补贴工作的顺利实施，有效指导试点补贴产品生产企业规范设计、施工，保护补贴对象权益的基础上制定。

## 温室大棚骨架 技术规范

1 范围

本规范规定了陕西省农机补贴试点产品温室大棚骨架的术语和定义、基本参数、技术要求、安装、试验方法等。

本规范适用于农用单体塑料大棚、日光温室全落地组装式温室大棚骨架。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 2518 连续热镀锌和锌合金层镀层钢板及钢带

GB/T 4357 冷拉碳素弹簧钢丝

GB/T 4956 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 13793 直缝电焊钢管

GB/T 13912 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB/T 18983 淬火-回火弹簧钢丝

GB/T 23393 设施园艺工程术语

GB/T 51057 种植塑料大棚工程技术规范

GB/T 51183 农业温室结构荷载规范

NY/T 7 农用塑料棚装配式钢管骨架

NY/T 2134 日光温室主体结构施工与安装验收规程

NY/T 3024 日光温室建设标准

NY/T 3223 日光温室设计规范

JB/T 13080 设施农业装备 温室用固膜卡槽、卡簧

3 术语和定义

GB/T 23393 界定的术语和定义适用于本规范。

- 3.1

塑料大棚  plastic tunnel

跨度不小于6m，脊高不低于2.4m的塑料棚。

- 3.2

日光温室 solar greenhouse

由保温蓄热墙体、北向保温屋面（后屋面）和南向采光屋面（前屋面）构成的可充分利用太阳能，夜间用保温材料对采光屋面外覆盖保温，可以进行作物越冬生产的单屋面温室。

- 3.4

屋脊 ridge

屋面相交所形成的最高棱脊。

- 3.5

拱杆 arch

由曲线形或折线形的竖向拱圈及其两端支撑件组成的构件。

- 3.6

屋面角 front roof angle

屋脊与前屋面底脚的连线和室内水平面之间夹角。

4 基本参数

农用单体塑料大棚、日光温室全落地组装式钢骨架基本参数见表1。

- 表1 全落地非焊接式组装式钢骨架

| 类型 | 塑料大棚 |  | 日光温室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨度（m） | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 脊高（m） | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4 |
| 肩高（m） | ≥1.6 | ≥1.6 | / |
| 骨架间距（mm） | 1000 | 1000 | 850 |
| 纵拉杆数量（个） | 6~7 | 7~8 | 7~8 |
| 屋面角（°） | / |  | ≥28 |

5 技术要求

5.1结构设计

5.1.1 载荷要求

温室大棚风载荷、雪载荷、吊挂载荷、永久载荷等依据GB/T 51183 的规定，根据建设地区风载荷和雪载荷基本值及作物吊挂生产实际情况验算。

5.1.2 耐久性

温室大棚钢骨架的使用寿命不低于10年。

5.2 钢骨架材料要求

5.2.1 温室大棚钢骨架应符合本规范的要求并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

5.2.2 所有零部件应经制造企业质量检验部门检验合格，外购件和外协件应有合格证明方能使用。

5.2.3 钢骨架拱杆采用模具弯形加工。

5.2.4 钢骨架主要构件进行热浸镀锌处理，镀锌前后构件不应有裂缝、夹层、烧伤及其他影响强度的缺陷。镀锌前应清除油脂、涂层、焊渣等表面污物和杂质后进行酸洗处理。镀层质量应符合 GB/T 2518的规定要求。

5.2.5 温室大棚制造所用材料和规格应不低于本规范的规定。本规范未规定的，应符合设计要求和相应的产品标准规定。

5.2.6 钢管等主要构件、冲压零件，以及拱杆等主要构件连接所选用的管箍、卡槽等，应符合NY/T7 及本规范表 2 的规定。

5.2.7 钢骨架主要构件采用碳素结构钢Q235的直缝电焊钢管或椭圆管，其化学成份应符合GB/T700，力学性能、焊缝质量和尺寸规格符合 GB/T 13793 的规定。

5.2.8 钢骨架主要零部件材料与技术要求不低于表2的要求。

- 表2 主要零部件材料与技术要求

| 产品类型 | 塑料大棚 |  | 日光温室 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度（m） | 8.0 | 10.0 | 10.0 |  |
| 零件名称 |  |  |  |  |
| 拱杆 | Q235材质；直缝焊管Φ32mm×1.5mm；拱杆或采用截面尺寸不小于80mm×30mm×2.0mm的椭圆管 |  |  | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T13793；镀锌质量符合符合GB/T 2518的规定，镀层重量≥275g/m2 |
| 纵拉杆 |  |  |  |  |
| 卷膜杆 | 直缝焊管Φ22mm×1.2mm/Q235 |  |  |  |
| 拱杆连接件 | 圆拱杆连接采用直缝焊管Φ38mm×1.5mm/ Q235，长度250mm |  |  |  |
| 卡槽 | 热镀锌钢板0.7mm以上，镀层重量≥120g/m2 |  |  | 符合GB/T 2518和JB/T 13080的规定 |
| 管槽固定卡 | 热镀锌钢板1.5mm，镀层重量≥275g/m2 |  |  | 符合GB/T 2518的规定 |
| 楔形卡管 |  |  |  |  |
| 管管固定卡 |  |  |  |  |
| 卡簧 | 油淬火碳素弹簧钢丝Φ2.5-65Mn |  |  | 符合GB/T 18983和JB/T 13080的规定 |
| 钢丝夹 | 碳素弹簧钢丝Φ3-C级 |  |  | 符合GB/T 4357的规定 |

注：各杆件的截面尺寸要求仅为最低要求，具体由生产企业依据当地实际风、雪荷载及实际生产用途的吊挂荷载验算调整。

5.3 一般技术要求

5.3.1 塑料大棚的设计、安装、施工等应符合GB/T 51057 相关要求。

5.3.2 日光温室的设计、安装、施工等应符合NY/T 3223、NY/T 2134、NY/T 3024等相关标准的要求。

6 安装

6.1选址

温室大棚建造场地宜选择地势平坦、交通便利、无遮阳、水源洁净充足、土壤肥沃、渠系配套、灌排方便、具有一定面积的连片土地，在背风向阳处建棚，远离工矿、化工企业等污染源。若在电力走廊、铁路沿线等建设大棚时，大棚与之的安全距离应符合相关部门的要求。

6.2 方位及长度

塑料大棚屋脊的走向宜为南北走向，日光温室屋脊走向宜为东西走向，长度根据实际建设地块情况确定。

6.3 棚间距

塑料大棚相邻棚间距不小于1.5m，棚头间隔距离2.5m以上；日光温室间距以在冬至日，前后两栋温室之间的距离能够保证后栋温室有4h以上的光照时间为原则。

6.4 施工

安装单位应具有独立法人资格，应有大棚骨架安装图或施工图，并严格按施工图和施工程序进行规范、安全施工。

6.5 钢骨架安装

钢构件应工厂化生产，现场组装，所有构件均采用连接件、螺栓和自攻螺丝联接。结构平面内应加装适当的斜支撑。要检查各部零件是否楔紧牢固，螺栓螺母是否拧紧，使整个骨架应成为高度一致、弧度一致、横平竖直的坚固笼体。

7 试验方法

7.1 镀锌层厚度

按 GB/T 4956 中规定的检验方法。

7.2 钢管的壁厚、外径和卡槽厚度

用游标卡尺测量。

7.3 钢管重量

用杆秤或电子秤等测量。

7.4 钢管外观

用目测法检验。

7.5 拱杆、斜撑、纵拉杆、卷膜杆、卡槽等数量和通风部位

用目测法检验。

7.6 大棚长度、拱间距、顶高、肩高、跨度、卡槽高度等距离

用钢尺测量。

7.7 安装允许偏差

拱间距、脊高允许偏差量为±30mm；肩高允许偏差量为±20mm；跨度允许偏差量为±40mm。

抄送：农业农村部农业机械化管理司

陕西省农业农村厅办公室　　　             2020年10月27日印发